ПРОЕКТ МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Кыштымского городского округа Челябинской области

Введение

От того, какое содержание мы вкладываем в понятие «градостроительное проектирование», зависят назначение и область применения местных нормативов градостроительного проектирования.

Под градостроительным проектированием следует понимать деятельность по подготовке проектов документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

Для чего нужны нормативы? Прежде всего, для разработки градостроительной документации, в помощь градостроительному проектировщику, чтобы тот применял нормативы для обустройства территории при планировании её пространственного развития.

Нормативы решают задачи систематизации в составе одного документа разнообразных требований к пространственному развитию территории муниципального образования конкретного типа (поселения, городского округа, муниципального района), содержащихся в различных нормативно-правовых и нормативно-технических актах, позволяют актуализировать терминологию, использованную в формально действующих, но морально устаревших нормативно-технических документах бывшего СССР и РСФСР и ряд других вспомогательно-прикладных задач.

Разработка муниципального правового акта о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, а также основанных на нем самих местных нормативов составляют один из предметов деятельности органов местного самоуправления в сфере градостроительства.

Действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) были предусмотрены полномочия органов местного самоуправления поселений, городских округов и муниципальных районов по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования (ст. 8). Указанные полномочия продублированы и в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14, 15, 16).

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или внесении изменений в действующие нормативные документы, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие Нормативы обязательны к исполнению для всех субъектов, осуществляющих градостроительную деятельность на территории Кыштымского городского округа, независимо от их организационно-правовой формы.

Содержание:

| 1 | Общие расчетные показатели планировочной организации территорий Кыштымского городского округа ………………………………………………….. Виды функциональных и территориальных зон ………………………………….. Типология и классификация городских и сельских населенных пунктов ………. | 3 5 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расчетные показатели в сфере жилищного строительства ……………………. Предельные размеры земельных участков для ведения ……………………… Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки ….. Расчетная плотность населения на территории микрорайона (квартала)………… Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства ……... Расстояние между жилыми домами Расстояние до границ соседнего участка Расстояние от красной линии до построек на земельном участке ……………….. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка ………………………………………………………………….. | 6 7 8 9 10 |
| 3 | Жилые зоны сельских населенных пунктов …………………………………. Предварительное определение потребной территории жилой зоны сельского населенного пункта Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного пункта ………………………………………………………………….. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка …………………………………………………………………... | 10 11 12 |
| 4 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон Общественно-деловые зоны городских населенных пунктов ……………………. Норма обеспеченности городского округа средними специальными, профес-сионально-техническими и высшими учебными заведениями …………………... Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка ………………………………………………………………………………... Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка……………………………………………………….. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка ………………………………………………………. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения …………………………………………………………………………….. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка | 12 13 14 15 16 17 |
|  | Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка ………………………………………………………. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения ……………………………………………………………………... | 17 18 |
| 5 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих и огороднических (дачных) объединений……………………………………………….…. |  |
| 6 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств…………………………………………….…..… |  |
| 7 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры…..… |  |
| 8 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон……………………………………………..…… |  |
| 9 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры….…... |  |
| 10 | Приложение 1. Термины и определения ………………………….….. |  |
| 11 | Приложение 2. Перечень законодательных и нормативных документов……………………………………………………………… |  |

Местные нормативы градостроительного проектирования

Кыштымского городского округа

- Общие расчетные показатели планировочной организации

территорий Кыштымского городского округа

1. Для целей реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности в составе градостроительной документации необходимо предусматривать раздел планировочной организации территории муниципального образования. Планировочная организация выполняется на основе планировочной структуры муниципального образования в границах городского округа.

2. Планировочная организация территории города включает в себя следующие понятийные элементы:

1) планировочный район – включает территории границы которых определяются границей муниципального образования, границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами.

2) планировочный микрорайон – включает себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определеёным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана городского округа и другой градостроительной документации.

3) планировочный квартал – включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования.

4) земельно-имущественный комплекс – формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования правообладателями объектов капитального строительства, расположенных на этих участках. Земельно-имущественные комплексы, как правило, формируются на территориях жилых кварталов многоэтажной застройки, строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов.

5) планировочный земельный участок – представляет собой земельный участок, границы которого установлены проектным способом в результате подготовки документации по планировке территории (проекты межевания территорий).

3. С целью формирования электронной (информационной) системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) и обеспечения возможности быстрого и однозначного поиска и идентификации любого территориального образования города определяется кодовое обозначение каждого планировочного элемента. Кодовые обозначения элементов планировочной структуры формируются в виде числового ряда (например, код планировочного квартала может быть - 02:10:15, где 02 - код планировочного района, 10 - код планировочного микрорайона, 15 - код планировочного квартала).

4. В результате укрупненного зонирования территории муниципального образования при подготовке генерального плана городского округа, выделяются относительно однородные по функциональному назначению территориальные образования - функциональные зоны.

5. При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

6. При подготовке документа градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) на основе документов территориального планирования и документации по планировке территории выделяются территориальные зоны (их границы и градостроительные регламенты). Правила землепользования и застройки обязательны для применения всеми физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления на территории муниципального образования.

7. С учетом изложенного, целесообразно использование объединенного классификатора зонирования территории Кыштымского городского округа для целей подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

- Таблица 1

Виды функциональных и территориальных зон на территории

Кыштымского городского округа

| N п/п | Виды функциональных зон | Виды территориальных зон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | Индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Жилой застройки средней этажности |
|  |  | Многоэтажной жилой застройки |
| 2 | Общественно-деловая зона | Административно-делового назначения |
|  |  | Социально-бытового назначения |
|  |  | Торгового назначения |
|  |  | Учебно-образовательного назначения |
|  |  | Культурно-досугового назначения |
|  |  | Спортивного назначения |
|  |  | Здравоохранения |
|  |  | Научно-исследовательского назначения |
|  |  | Общественного центра |
| 3 | Производственная зона | Промышленности |
|  |  | Коммунально-складского назначения |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | Энергообеспечения |
|  |  | Водоснабжения и очистки стоков |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Внешнего транспорта |
|  |  | Городского транспорта |
|  |  | Индивидуального транспорта |
| 6 | Рекреационная зона | Мест отдыха общего пользования |
|  |  | Природных территорий |
| 7 | Зона специального назначения | Ритуального назначения |
|  |  | Складирования и захоронения отходов |
| 8 | Зона военных объектов и режимных территорий | Режимных территорий |
| 9 | Зона акваторий | Акватории |
| 10 | Зона резервного фонда | Размещения объектов рынка недвижимости |
|  |  | Резервных территорий |

8. Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

9. Баланс функциональных зон, в первую очередь в отношении общественных, рекреационных и транспортных территорий, следует определять исходя из их отношения к жилым территориям. Процент соотношения размеров общественной и рекреационной зон должен быть в пределах от 40 до 60 процентов, для зоны транспортной инфраструктуры - от 50 до 60 процентов. С учетом градостроительного развития территории города указанные показатели должны постепенно увеличиваться. Размеры зон производственной инфраструктуры должны определяться исходя из экономической ситуации и потребности в рабочих местах, поэтому не требуется регламентировать данный вид зоны исходя из планировочной структуры территории города.

Типология и классификация городских и сельских населенных пунктов

| Тип населенных пунктов | Классификация населенных пунктов по численности населения, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | большие | средние | малые |
| ГОРОДСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |
| Город | св. 100 | 50-100 | до 50 |
| Поселок городского типа | 10-20 | 5-10 | до 5 |
| СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |
| Поселок, село (центр сельской администрации) | 5-10 | 1-5 | до 1 |
| Поселок, село | 1-5 | 0,2-1 | до 0,2 |
| Деревня | - | 0,2-1 | до 0,2 |

2. Расчетные показатели в сфере жилищного строительства

10. Расчет селитебных территорий выполняется при корректировке генерального плана Кыштымского городского округа с учетом следующих укрупненных параметров:

1) размер жилых зон, в гектарах (га);

2) соотношение по типам и видам жилой застройки, в процентах (%);

3) уровень обеспеченности жильем, в квадратных метрах общей площади на человека (м2).

11. При корректировке генерального плана проводится комплексная оценка территории, позволяющая выявить потребности населения в типах и видах жилья.

12. При подготовке проекта планировки территории требуется уточнение параметров жилой застройки: тип жилья, этажность, площадь застройки и общая площадь.

13. Для предварительного определения потребности в территориях для жилищного строительства следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:

для многоэтажной застройки – 7 га;

для среднеэтажной застройки – 8 га;

для малоэтажной секционной застройки – 10 га;

для малоэтажной блокированной застройки – 8 га;

для индивидуальной застройки с участками площадью от 0,06га – 25га;

для индивидуальной жилой застройки с участками от 0,12га – 50га;

для индивидуальной жилой застройки с участками от 0,18га до 0,20га – 70га.

Предельные размеры земельных участков для ведения:

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |
| индивидуального жилищного строительства | 0,04 | 0,20 |
| ведения личного подсобного хозяйства | 0,30 | 0,50 |
| крестьянского (фермерского) хозяйства | 2,00 | 50,0 |
| садоводства | 0,06 | 0,15 |
| огородничества | 0,03 | 0,12 |
| дачного строительства | 0,10 | 0,15 |

14. Основными показателями плотности застройки являются:

1) процент застроенной территории (коэффициент застройки) – отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади квартала в целом;

2) показатель плотности застройки "брутто" – это отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона (квартала) с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания;

3) показатель плотности застройки "нетто" – отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории микрорайона (квартала) с учетом площадок различного назначения необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение).

15. Показатели плотности для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в таблице 2.

- Таблица 2

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки

| Типы застройки | Коэффициент плотности застройки |  | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «брутто» | «нетто» |  |
| Многоквартирная многоэтажная жилая застройка (6-9 этажей) |  |  |  |
| среднеэтажная застройка (4 и более этажей) | 0,70 | 0,9 | 0,40 |
| малоэтажная застройка (1-3 этажа) | 0,45 | 0,5 | 0,40 |
| малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) | 0,60 | 0,8 | 0,35 |
| застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком: - 400-600м2; - 600-1200 - 1200 м2 и более. | 0,10 0,05 0,04 | 0,15 0,08 0,06 | 0,30 |

16. Расчетная плотность населения на территории микрорайона (квартала) принимается с учётом показателей таблицы 3.

Таблица 3

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территорию района, микрорайона | Единица измерения | Мин. расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая | 420 | чел/га | кол. чел. на 1 га |
| Средняя | 350 |  |  |
| Низкая | 200 |  |  |

17. Расчётная плотность определятся по формуле:

Р=Р18х18Н

Р18 – показатель плотности при норме 20 м2/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2.

Примечание: в условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

18. Расчетная жилищная обеспеченность определяется дифференцированно для города в целом и отдельных его районов на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома, типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, доли фонда, строящегося за счет средств населения.

19. Расчетная жилищная обеспеченность на человека должна находиться, в зависимости от типа застройки, в диапазоне не менее 21,4 кв. м, но не более:

1) 30 м2 /чел – при индивидуальной жилой застройке (в расчете на семью в отдельном доме);

2) 20 м2 /чел – при среднеэтажной и многоэтажной застройке.

20. Для застройки временного проживания (общежития) диапазон обеспеченности должен составлять 12 - 20 кв. м.

21. Максимальную этажность жилой застройки в городском округе рекомендуется принимать до 5 этажей.

22. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимаются согласно таблицы 4.

Таблица 4

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел. | Средний размер одной площадки, м2 | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8-2,5 |  | 10-50 |

Примечания:

1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

23. Расстояние между жилыми домами* принимаются по таблице 5.

Таблица 5

| Высота дома (количество этажей) | Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м | Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 15 | 15 |
| 4 и более | 20 |  |

* - расстояния между жилыми зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов.

24.  Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м.

25. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимаются по таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объектов | Расстояние до границы (межи) соседнего участка, м |
| --- | --- |
| от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки | 3,0 |
| от построек для содержания рогатого скота и птицы | 4,0 |
| от бани, гаража и других построек | 1,0 |
| от стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| от стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| от кустарника | 1,0 |

26. Расстояние от красной линии до построек на земельном участке принимаются по таблице 7.

Таблица 7

| Наименование объекта | Расстояние от красной линии (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | улиц | проездов |
| от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки | 5 | 3 |
| от хозяйственных построек | 5 | 3 |

27. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания принимается по таблице 8.

Таблица 8

| Наименование объектов | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | при многоэтажной (6 - 9 эт.) и среднеэтажной застройке (3 - 6 эт.) | при малоэтажной застройке (1 - 3 эт.) |
| Дошкольные образовательные учреждения | 315* | 500* |
| Общеобразовательные учреждения | 500* | 700** |
| Помещения для организации досуга, занятий с детьми, с культурно-оздоровительными занятиями в системе застройки | 500 | 700 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1050 | 1050 |
| Торгово-бытовые учреждения повседневного пользования | 300 | 600 |
| Торгово-бытовые центры жилых районов | 800 | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 800 | 1000 |
| Поликлиники | 800 | 1000 |
| Аптеки | 300 | 600 |
| Отделения связи | 800 | 1000 |

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

** - Допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону).

28. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (из расчёта 50 мест на 1 тыс. чел.).

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения, исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: общего типа – 70% детей; специализированного – 3%; оздоровительного – 12%. На территории малоэтажной застройки в городах – 50%. | На одно место при вместимости учреждений: до 100 мест – 40 м2; св. 100 – 35 м2. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): для детей ясельного возраста – 7,2 м2; для детей дошкольного возраста – 9,0 м2. |

Примечание:

1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома - не более 150 мест.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

29. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (из расчёта 160 мест на 1 тыс. чел.).

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности: - основным общим образованием 90% детей; - средним (полным) общим образованием – 90% детей, при обучении во вторую смену 10% детей. | На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 400 - 70 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40 м2; от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 - 21 м2; от 1500 до 2000 - 17 м2; св. 2000 - 16 м2. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения микрорайона. |

Примечание:

1. Вместимость вновь строящихся городских общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% только в условиях реконструкции.

30. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии:

1) в городских населенных пунктах – 25 м;

2) в сельских  населенных пунктах – 10 м.

31. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.), не менее – 6 м2.

Примечание:

1. В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственными площадками, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

32. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека):

- проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – 0,9-1,8 м3/чел;

- проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,1-2,0 м3/чел;

- общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-2,5 м3/чел.

33. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (в % от нормы накопления ТБО на 1 чел.) – 5%.

3. Жилые зоны сельских населенных пунктов.

34. Предварительное определение потребной территории жилой зоны сельского населенного пункта (в гектарах на 1 дом, квартиру):

| Тип жилой застройки | Площадь земельного участка при доме, м2 |  | Показатели, в га на один дом (квартиру) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | больших | средних и малых | больших | средних и малых |
| Застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком | 2000 | 2500 | 0,25 | 0,27 |
|  | 1500 | 1800 | 0,21 | 0,23 |
|  | 1200 |  | 0,17 | 0,20 |
|  | 1000 |  | 0,15 | 0,17 |
|  | 800 |  | 0,13 | 0,15 |
|  | 600 |  | 0,11 | 0,13 |
|  | 400 |  | 0,08 | 0,11 |
| Малоэтажная жилая застройка без приквартирных участков с числом этажей | 1 |  | 0,04 |  |
|  | 2 |  | 0,03 |  |
|  | 3 |  | 0,02 |  |

35. Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного пункта принимается по таблице 9.

Таблица 9

| Тип застройки |  | Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Застройка домами усадебного типа с участками при доме (квартире), м2 | 2000-2500 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
|  | 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 |
|  | 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 |
|  | 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 |
|  | 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 |
|  | 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 |
| Застройка секционными домами без участков при квартире с числом этажей | 1 | - | 130 | - | - | - | - |
|  | 2 | - | 150 | - | - | - | - |
|  | 3 | - | 170 | - | - | - | - |

36. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:

| Наименование сооружений | Единица измерения | Расстояние до водозаборных сооружений (не менее) |
| --- | --- | --- |
| от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. | м | 50 |
| от магистралей с интенсивным движением транспорта | м | 30 |

Примечания:

1.  Водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку поверхностных и грунтовых вод;

2. Водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, в местах понижения рельефа, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

37. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы принимаются по таблице 10.

Таблица 10

| Количество блоков для содержания скота и птицы | Единица измерения | Расстояние до окон жилого здания (не менее) |
| --- | --- | --- |
| Одиночные, двойные | м | 15 |
| от 3 до 8 блоков | м | 25 |
| от 9 до 30 блоков | м | 50 |
| св. 30 блоков | м | 100 |

Примечание:

1. Размещаемые в пределах территории жилых зон группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

38. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы (не более) – 800 м2.

39. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (из расчёта 50 мест на 1 тыс. чел.) принимается по таблице 11

Таблица 11

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения, исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: общего типа – 70% детей; специализированного – 3%; оздоровительного – 12%. | На одно место при вместимости учреждений: до 100 мест – 40 м2; св. 100 – 35 м2. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): для детей ясельного возраста – 7,2 м2; для детей дошкольного возраста – 9,0 м2. |

Примечание:

1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных пунктов и поселков городского типа рекомендуется не более 140 мест.

40. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях сельских населенных пунктов:

1) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300* м;

2) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500* м.

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

41. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (из расчёта 160 мест на 1 тыс. чел.) принимается по таблице 12

Таблица 12

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности: - основным общим образованием 90% детей; - средним (полным) общим образованием – 90% детей, при обучении во вторую смену 10% детей. | На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 400 - 50 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40 м2; от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 - 21 м2. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов. |

Примечание:

1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

42. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных пунктов:

1) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

2) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 (500) м;

3) допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2км пешком и не более 15 минут (в одну сторону), при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Примечания:

1.Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразо-вательные учреждения.

2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования

территорий общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны городских населенных пунктов.

43. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка принимается по таблице 13.

Таблица 13

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения внешкольного образования | 44%, в том числе по видам: детская спортивная школа – 32%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная, …) – 12%. | В % от общего числа школьников | В соответствии с техническими регламентами |
| Межшкольное учебно-производственное предприятие | По заданию на проектирование | % от общего числа школьников | Не менее 2 га; при устройстве автополигона – 3 га |

Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в расчете одной школы на населенный пункт.

44. Норма обеспеченности городского округа средними специальными, профес-сионально-техническими и высшими учебными заведениями принимается по таблице 14

Таблица 14

| Учреждение | Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Средние специальные и профессионально-технические | В соответствии с техническими регламентами | Для всех образовательных учреждений при вместимости: до 300 – 2,0 га; св. 300 до 400 – 2,4 га; св. 400 до 600 – 3,1 га; св. 600 до 1000 – 3,7 га. Сельскохозяйственного профиля* при вместимости: до 300 – 2,0-3,0 га; св. 300 до 400 – 2,4-3,6 га; св. 400 до 600 – 3,1-4,2 га; св. 600 до 1000 – 3,7-4,6 га. Размещаемых в районах реконструкции** при вместимости: до 300 – 1,2 га; св. 300 до 400 – 1,2-2,4 га; св. 400 до 600 – 1,5-3,1 га; св. 600 до 1000 – 1,9-3,7 га. Гуманитарного профиля*** при вместимости: до 300 – 1,4-2,0 га; св. 300 до 400 – 1,7-2,4 га; св. 400 до 600 – 2,2-3,1 га; св. 600 до 1000 – 2,6-3,7 га. | При создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 – на 10%; св. 2000 до 3000 – на 20%; св. 3000 – на 30%. * Допускается увеличение, но не более чем на 50%. ** Допускается сокращать, но не более чем на 50%. *** Допускается сокращать, но не более чем на 30%. |

Примечание:

1. В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

45. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка принимается по таблице 15.

Таблица 15

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | 70-80 | м2 общей площади на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |
| Спортивные залы общего пользования | 350 | м2 на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |  |
| Спортивно-досуговые комплексы (в зоне малоэтажной застройки) | 300 | м2 на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |  |
| Плоскостные сооружения | 1950 | м2 на 1000 чел. |  |  |
| Крытые бассейны общего пользования | 20-25 | м2 зеркала воды на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |  |

Примечания:

1. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

46. Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка принимается по таблице 16.

Таблица 16

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в системе жилой застройки | 50-60 | м2 площади пола на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Клубы, дома культуры | при населении, тыс. чел.: до 10 – 1 учреждение; св. 10 до 50 – 50 мест. | посетительских мест на 1000 жителей | — // — |
| Залы аттракционов и игровых автоматов | 3 | кол. мест на 1000 чел. | — // — |
| Дискотеки | 6 | кол. мест на 1000 чел. | — // — |
| Библиотеки (массовые) | 3 или 4000 / 2 | кол. Объектов или кол. ед. хранения/кол. читательских мест на 1 тыс. чел. | — // — |
| Детские и юношеские библиотеки | 2 | объект | — // — |
| Кинотеатры | 1 | кол. объектов | — // — |

Примечания:

1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

2. Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. предусматривается 0,2 тыс. ед. хранения и 0,2 чит. места.

47.  Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка принимается по таблице 17.

Таблица 17

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | коек на 10000 чел. | На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 м2; 50-100 коек – 300-200 м2; 100-200 коек – 200-140 м2; 200-400 коек – 140-100 м2; 400-800 коек – 100-80 м2; 800-1000 коек – 80-60 м2; более 1000 коек – 60 м2. | Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10м. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60% общей площади участка. |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | посещений в смену на 10000 чел. | 0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 15-ти минутной доступности на спец. автомашине. |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 30-ти минутной доступности на спец. автомашине. |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | В соответствии с техническими регламентами |  | 0,2 га |  |
| Молочные кухни | 4,0 | кол. порций на 1 ребенка (до 1года) | 0,015 га на 1000 порций в сутки, но не менее 0,15 га. |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | 0,3 | м2 общей площади на 1 ребенка (до 1года) |  | Встроенные в жилые дома или при молочной кухне |
| Аптеки | 1 | учреждений на 10 тыс. чел. | I-II группа - 0,3 га; III–V группа - 0,25 га; VI-VII группа – 0,2 га. | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |
| Аптечные киоски на территории малоэтажной застройки | 10 | м2 общей площади на 1000 чел | 0,05 га на объект | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |

Примечания:

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7.

4. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.

48. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

- больничные корпуса (не менее) – 30 м;

- поликлиники (не менее) – 15 м.

49. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка принимается по таблице 18.

Таблица 18

| Учреждение | Норма обеспечен-ности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 600 (300*) | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Предприятия торговли, м2 торговой площади: (на 100м2 торговой площади) до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект; св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га; св.500 – 0,02 га. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| Продовольст-венные | 320 (180*) |  |  |  |
| Непродоволь-ственные | 280 (120*) |  |  |  |
| Продовольст-венные магазины в поселках садоводческих товариществ | 80 |  |  |  |
| Рыночные комплексы | 40 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | На 1 м2 торговой площади рыночного комплекса: св. 3000 м2 – 7 м2; св. 600 до 3000 м2 – 7-14 м2; до 600 м2 – 14 м2. | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6м2 торговой площади. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |
| Магазины кулинарии | 6(5*) | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Преимущественно встроено-пристроенные. |  |
| Предприятия общественного питания | 40-60(8*) | кол. мест на 1 тыс.чел. | На 100 мест, при числе мест: до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га на объект; св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га. | Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. |

Примечание:

*- В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.

50. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка принимается по таблице 19.

Таблица 19

| Учреждение |  | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания, | в том числе | 9 (2) | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. |
|  | для обслуживания населения | 5 (2) |  |  |  |
|  | для обслуживания предприятий | 4 |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 120 (10) | кг. белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену. |
|  | для обслуживания населения | 10 (10) |  |  |  |
|  | фабрики-прачечные | 110 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Химчистки | в том числе | 11 (4) | кг. вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 4 (4) |  |  |  |
|  | фабрики-химчистки | 7 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Бани |  | 5 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |

Примечания:

1. В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.

2. В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест.

51. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения принимается по таблице 20.

Таблица 20

| Учреждение | Единица измерения | Максимальный расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 500 | 800 |

Примечания:

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения.

2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

52. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка принимается по таблице 21.

Таблица 21

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения банков, операционная касса | 1 | кол. операц. мест (окон) на 2-3 тыс. чел. | При кол. операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га. |  |
| Отделения банков на территории малоэтажной застройки | 40 | м2 общей площади на 1000 чел. | 0,1 - 0,15 га на объект. |  |
| Отделение связи | 1 | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | Отделения связи микрорайона, жилого района, га для обслуживае-мого населения на объект: до 9 тыс. чел. – 0,07-0,08 га; 9-18 тыс. чел. – 0,09-0,1га. |  |
| Организации и учреждения управления | В соответствии с техническими регламентами | объект | При этажности 3-5эт. – 54-30 м2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти. | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности. |
| Проектные организации и конструкторские бюро | В соответствии с техническими регламентами | объект | 30-15 м2 на одного сотрудника при этажности здания 2-8 этажей |  |
| Районные, городские суды | В соответствии с действующим законодатель-ством | кол. судей на 10 тыс. чел. | При кол. судей, га на объект: 1 судья - 0,15 га; 5 судей - 0,4 га; 10 судей – 0,3 га. |  |

53. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка принимается по таблице 22.

Таблица 22

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | 6 | кол. мест на 1 тыс. чел. | м2 на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м2; св. 100 до 300 – 30 м2. |  |
| Жилищно-эксплуатацион-ные организации | 1 | кол. объектов на 20 тыс. чел. | 0,3 га на 1 объект |  |
| Пункты приема вторичного сырья | 1 | кол. объектов на 20 тыс. чел. | 0,01 га на 1 объект |  |
| Общественные уборные | 1 | кол. приборов на 1 тыс. чел. |  | + 1 оборудованный для использования инвалидами |
| Пожарные депо | 1 | кол. пож. машин на 1 тыс. чел. | 0,5-2 га на объект | Количество пож. машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп |
| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | - | га | 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности. |

54. Радиус обслуживания пожарных депо – не более 3 км.

55. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения – 50 м.

56. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100 м.

57. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения принимается по таблице 23.

Таблица 23

| Здания (земельные участки) | Единица измерения | Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения | до водозаборных сооружений |
| Приемные пункты вторичного сырья | м | 20 | 50 |  |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью от 20 до 40 га) | м | 500 | 500 | Не менее 1000 (с по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации) |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью менее 20 га) | м | 300 | 300 |  |
| Кладбища для погребения после кремации | м | 100 | 100 |  |

Примечания:

1. В сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

58. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка принимается по таблице 24.

Таблица 24

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 200 до 300 - 70 м2; св. 300 до 500 – 65 м2; св. 500 и более – 45 м2. | При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка |

59. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка принимается по таблице 25.

Таблица 25

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) | 30 | кол. мест на 10000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | 28 | кол. мест на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Дом-интернат для детей инвалидов | 20 | кол. мест на 10000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Детские дома-интернаты (от 4до17 лет) | 3 | кол. мест на 1000 чел. | На одного воспитанника (вне зависимости от вместимости): не менее 150 кв. м, не считая площади хозяйственной зоны и площади застройки. |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 | центров на 1000 детей | В соответствии с техническими регламентами |
| Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 1 | центров на 50000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | 3 | кол. мест на 1000 чел. | На одно место при вместимости учреждений: до 200 - 125 м2; св. 200 до 400 – 100 м2; св. 400 до 600 – 80 м2. |

Общественно-деловые зоны сельских населенных пунктов.

60. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка принимается по таблице 26.

Таблица 26

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | 70-80 | м2 общей площади на 1000 чел. | 0,7-0,9 га на 1000 чел | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |
| Спортивные залы общего пользования | 350 | м2 на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |  |
| Плоскостные сооружения | 1950 | м2 на 1000 чел. |  |  |
| Крытые бассейны общего пользования | 20-25 | м2 зеркала воды на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |  |

Примечание:

1. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

61. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных помещениях или совмещенными со школьным комплексом:

1) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

2) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

62. Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка принимается по таблице 27.

Таблица 27

| Учреждение | Размер нас. пункта | Единица измерения | Норма обеспеченности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в системе жилой застройки |  | м2 площади пола на 1000 чел. | 50 | Возможна организация на базе школы |
| Клубы, дома культуры | до 0,5 тыс. чел. | 1 посет. место на 1 тыс. чел. | 200 |  |
|  | от 0,5 до 1,0 тыс.чел. |  | 150 |  |
|  | от 1,0 до 2,0 тыс.чел. |  | 150 |  |
|  | от 2,0 до 5,0 тыс.чел. |  | 100 |  |
|  | более 5,0 тыс.чел. |  | 70 |  |
| Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-мин. доступности) | до 1,0 тыс.чел. | кол. объектов. или кол. ед. хранения/кол. читательских мест на 1 тыс. чел. | 1 6000-7500/5-6 | Дополнительно в центральной библиотеке местной системе расселения на 1 тыс. чел. 4500-5000/3-4 ед. хранен./чит. места |
|  | более 1,0 тыс.чел. |  | 1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 |  |

Примечания:

1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами.

63. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30-мин. доступности на транспорте.

64. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка принимается по таблице 28.

Таблица 28

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица изм. | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 300 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Предприятия торговли, м2 торговой площади: (на 100м2 торговой площади) до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект; св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га; св.500 – 0,02 га. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| Продовольственные | 100 |  |  |  |
| Непродоволь-ственные | 200 |  |  |  |
| Продовольственные магазины в поселках садоводческих товариществ | 80 |  |  |  |
| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| Рыночные комплексы | 24-40 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | На 1 м2 торговой площади рыночного комплекса: св. 3000 м2 – 7 м2; св. 600 до 3000 м2 – 7-14 м2; до 600 м2 – 14 м2. | Минимальная площадь торгового места составляет 6 м2. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |
| Предприятия общественного питания | 40 | кол. мест на 1 тыс.чел. | На 100 мест, при числе мест: до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га на объект; св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га. | Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. |

65. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка принимается по таблице 29.

Таблица 29

| Учреждение |  | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания, | в том числе | 7 | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. |
|  | для обслуживания населения | 4 |  |  |  |
|  | для обслуживания предприятий | 3 |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 60 | кг. белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену. |
|  | для обслуживания населения | 20 |  |  |  |
|  | фабрики-прачечные | 40 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Химчистки | в том числе | 3,5 | кг. вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 1,2 |  |  |  |
|  | фабрики-химчистки | 2,3 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Бани |  | 7 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |

Примечание:

1. В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 5 мест.

66. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения принимается по таблице 30.

Таблица 30

| Учреждение | Единица измерения | Макс. расчетный показатель для сельских населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 2000* |

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

67. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности  - не более 30 минут.

68. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка принимается по таблице 31.

Таблица 31

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения банков, операционная касса | 1 | кол. операц. мест (окон) на 1-2 тыс. чел. | При кол. операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га. |  |
| Отделение связи | 1 | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | Для населенного пункта численностью: 0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га; 2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. |  |
| Организации и учреждения управления | В соответствии с техническими регламентами | объект | Поселковых и сельских органов власти, м2 на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности. |

69. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 м.

- Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования

территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения

70. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.

71. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида принимается по таблице 32.

Таблица 32

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места. |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

72. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более – 100 м; и не менее – 10 м.

73. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.

74. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

75. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

76. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-мест) – 21 м2.

77. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

78. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования

территорий рекреационных зон

79. Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения и создания благоприятной среды в пределах городской застройки. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта и т.п., с максимальным учётом природных особенностей ландшафта.

80. Площадь озелененных и благоустраиваемых территорий следует принимать не менее 5м2 на человека в границах планировочного микрорайона жилой застройки. Из них непосредственно озеленённые территории должны составлять не менее 50%. В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. Площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки в состав озелененных и благоустраиваемых территорий включаются, если они составляют не более 30% площади озелененных и благоустраиваемых территорий.

81. Помимо насаждений общего пользования также необходимо озеленять территории санитарно-защитных зон. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов вредности должна быть максимально озеленена – не менее 60% площади; для предприятий II и III класса – не менее 50%; для предприятий I класса – не менее 40% ее территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

82. Размещение зон массового отдыха и объектов рекреации на территории города осуществлять в соответствии со следующими нормативами, представленными в таблице 33.

83. Нормы обеспеченности и размеры земельных участков для рекреационных объектов принимать по таблице 33.

Таблица 33

| Наименование объекта | Норма обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Норма размера земельного участка, кв. м на место |
| --- | --- | --- |
| Туристические базы | 5 | 65 - 80 |
| Туристические базы для семей с детьми | 1 | 95 - 120 |
| Молодежные лагеря | 7 | 140 - 160 |
| Туристические гостиницы | 5 | 50 - 75 |
| Дома отдыха (пансионаты) | 9 | 120 - 130 |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 9 | 140 - 150 |

84. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (м2 на 1 чел.):

1) для городских населенных пунктов – 8 м2;

2) для сельских населенных пунктов – 6 м2.

85. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

1) парков – 5 га;

2) садов – 3 га;

3) скверов – 0,5 га.

Примечание:

1.В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

86. Процент озеленённости территории парков и садов должен быть не менее 70% от общей площади парка, сада.

87. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков принимается из расчёта – не более 100 чел. на 1 га парка.

88. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует принимать:

1) для легковых автомобилей – 25 м2;

2) автобусов – 40 м2;

3) для велосипедов – 0,9 м2.

Примечание:

1.Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа.

89. Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (м2 на 1 чел.) - 3-5 м2 (но не менее 80 га).

Примечание:

1.Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования.

90. Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств (м2 на 1 чел.) - 0,4 м2.

Примечание:

1.Площадь оранжерейных хозяйств зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и уровня их благоустройства.

91. Размещение общественных туалетов на территории парков принимается по таблице 34.

- Таблица 34

|  | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Расстояние от мест массового скопления отдыхающих | м | не менее 50 |
| Норма обеспеченности | мест на 1000 посетителей | 2 |

92. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимается по таблице 35.

- Таблица 35

| Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства | Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |  |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 | Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и увеличиваются для деревьев с кроной большего диаметра |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |  |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы | 2,0 | 1,0 |  |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |  |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |  |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |  |
| Подземной сети газопровода, канализации | 1,5 | - |  |
| Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |  |
| Подземные сети водопровода, дренажа | 2,0 | - |  |
| Подземный силовой кабель, кабель связи | 2,0 | 0,7 |  |

93. Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте – не более 1,5 часа.

94. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га.

95. Размеры зон отдыха принимаются по таблице 36.

Таблица 36

| Интенсивность использования | Норма обеспеченности, м2 | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Зона активного отдыха | 100 | на 1 посетителя |
| Зона средней и низкой активности | 500-1000 |  |

96. Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м.

97. Расстояние от зон отдыха до домов отдыха – не менее 300 м.

8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих и огороднических (дачных) объединений

Классификация садоводческих и огороднических (дачных) объединений

| Тип объединения | Количество садовых участков |
| --- | --- |
| Малые | 15 - 100 |
| Средние | 101 – 300 |
| Крупные | 301 и более |

98. Предельные размеры земельных участков смотреть по таблице 37.

Таблица 37

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |
| садоводства | 0,06 | 0,15 |
| огородничества | 0,03 | 0,12 |
| дачного строительства | 0,10 | 0,15 |

99. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических (дачных) объединений принимать по таблице 38.

Таблица 38

|  | Расстояние (не менее), м | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Железные дороги любой категории | 50 | м | Устройство лесополосы не менее 10 м. |
| Автодороги I, II, III категории | 50 |  |  |
| Автодороги IV и V категории | 25 |  |  |

100. Расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений (не менее) – 15 м.

101. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.

102. Размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических (дачных) объединений принимать по таблице 39.

Таблица 39

| Наименование объекта | Размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15-100 (малые) | 101-300 (средние) | 301 и более (крупные) |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения | 1,5 | 1,5-1,0 | 1,0 и менее |

103. Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков – не менее 20 м и не более 100 м.

104. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений принимается по таблице 40.

Таблица 40

|  | Ширина улиц и проездов в красных линиях (не менее), м | Минимальный радиус поворота, м |
| --- | --- | --- |
| Улицы | 9 | 6,5 |
| Проезды | 7 |  |

Примечания: 1. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

2. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками   размером не менее 12х12 м.

9. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания

105. Пропускную способность сети улиц, дорог, транспортных пересечений, а также число мест хранения автомобилей следует определять расчетным путем с учетом природных условий, реальных возможностей развития транспортной инфраструктуры, тенденций роста количества транспортных средств.

106. Жилую застройку необходимо отделять от железных и внешних автомобильных дорог санитарно-защитной зоной, которую необходимо озеленять не менее чем на 50% от общей площади зоны.

107. На стадии подготовки генерального плана для предварительных расчетов и эскизных решений допускается принимать норматив по уровню автомобилизации населения равным 300 - 350 машин на 1000 жителей.

Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси.

108. Расчетные параметры улиц и дорог (минимальные значения) необходимо принимать по таблице 41.

- Таблица 41

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос дви- жения | Наи- меньший радиус кривых в плане, м | Наи- больший про- дольный уклон, % | Ширина пеше- ходной части троту- ара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| Общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 4,0 |
| Районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 3,0 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 4,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2 - 3 <*> | 90 | 70 | 2,0 |
|  | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 2,0 |
| улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2 - 4 | 90 | 60 | 2,0 |
|  | 40 | 4,00 | 2 | 50 | 70 | 2,0 |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 3,00 - 3,50 | 2 | 50 | 70 | 2,0 |
| второстепенные | 30 | 4,00 | 1 - 2 | 25 | 80 | 1,0 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | 2 - 3 | - | 40 | 2 - 3 |
| второстепенные | - | 0,75 | 2 | - | 60 | 1,5 |
| Велосипедные дорожки | 20 | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Примечания:  * - с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается: - магистральных дорог 50-75м;         - магистральных улиц 40-80м; - улиц и дорог местного значения 15-25м.

2. Вдоль проездов должны предусматриваться места для временного складирования снега, счищаемого с проездов шириной не менее 1,5 м.

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4.В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

5. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6м и длиной не менее 15м на расстоянии не более 75 м  между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками – не более 200 м.

6. Протяженность тупиковых проездов должна быть (не более) - 150 м.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее):

- для разворота легковых автомобилей – 16 м;

- для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.

109. Диапазон габаритов поперечного профиля магистралей городского и районного значения следует принимать по таблице 42.

Таблица 42

| Категория магистральных улиц | Элементы поперечного профиля | Ширина элементов, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |  |
| Городские | Проезжая часть | 17,0 | 35,0 <*> | <*> включая разделительную полосу - 4 м |
|  | Тротуары | 2 х 2,0 | 2 х 6,0 |  |
|  | Полосы для прокладки инженерных сетей (в зеленой полосе) | 12,0 | 20,0 |  |
|  | Озеленение (специально выделенные территории) | - | 10,0 <*> и более | <*> бульвар с 2-рядной посадкой деревьев (кустарников) |
|  | Итого в красных линиях | 33,0 | 77,0 |  |
| Районные | Проезжая часть | 10,0 | 17,0 |  |
|  | Тротуары | 2 х 2,0 | 2 х 4,0 |  |
|  | Полосы для прокладки инженерных сетей (в зеленой полосе) | 12,0 | 20,0 |  |
|  | Озеленение (специально выделенные территории) | - | 10,0 <*> и более | <*> бульвар с 2-рядной посадкой деревьев (кустарников) |
|  | Итого в красных линиях | 24,0 | 55,0 |  |

Примечание.

1.При необходимости полоса для прокладки инженерных коммуникаций может быть выделена в виде самостоятельной технической зоны, проходящей между красной линией улицы и линией регулирования застройки, либо в виде самостоятельной технической зоны по межмагистральной территории (ММТ).

110. При подготовке проектов планировки территории местные проезды для транспортного обслуживания застройки, прилегающей к магистральным дорогам и магистральным улицам городского и районного значения, следует предусматривать шириной не менее 7 м.

111. При подготовке генерального плана необходимо определить места под устройство пешеходных переходов в разных уровнях с дорожной сетью (если есть необходимость в их устройстве).

112. Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, допускается предусматривать на магистральных улицах регулируемого движения при размещении вблизи них мест большого скопления людей (рынки и т.д.) или объектов дошкольного образования и школ с целью снижения уровня дорожно-транспортных происшествий вблизи этих мест.

113. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 2,5 - 2,8 км/км2. В центральных районах плотность сети наземного общественного пассажирского транспорта допускается увеличивать до 4,5 км/км2.

114. В связи со сложностью климата дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта на стадии подготовки генерального плана следует принимать не более 300 м.

115. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в зонах массового отдыха и спорта - не более 400м от главного входа.

Примечание:

1. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 500 м.

116. Расстояния между остановочными пунктами автобусов на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории города следует принимать 400 - 500 м.

117. При подготовке проектов планировки территорий необходимо предусматривать обеспечение населения местами для постоянного и временного хранения личного автотранспорта. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей необходимо назначать из расчёта не менее чем для 70% расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, из них в планировочных районах – не менее 30%. Нормы расчета стоянок автомобилей принимать согласно рекомендуемому приложению.

118. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90%.

Примечание:

1.На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

119. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более) – 800 м, а в районах реконструкции – не более 1500 м.

120. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимаются по таблице 43.

Таблица 43

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения | кол. мест парковки на 100 работников | 10-15 |
| Научные и проектные организации, средние специальные учебные заведения | кол. мест парковки на 100 работников | 10-15 |
| Промышленные и коммунально-складские объекты | кол. мест парковки на 100 работников | 8-10 |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | кол. мест парковки на 100 коек | 10-15 |
| Поликлиники | кол. мест парковки на 100 посещений | 10-20 |
| Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки | кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей | 10-15 |
| Рыночные комплексы | кол. мест парковки на 50 торговых мест | 20-25 |
| Предприятия общественного питания | кол. мест парковки на 100 мест | 10-15 |
| Гостиницы | кол. мест парковки на 100 мест | 8-10 |
| Парки | кол. мест парковки на 100 единоврем. посетителей | 5-7 |
| Вокзалы всех видов транспорта | кол. мест парковки на 100 пассаж. дальнего и местного сообщений, прибыв. в час «пик» | 10-15 |
| Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, рыболовные и т.п.) | кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей | 10-15 |
| Дома и базы отдыха и санатории | кол. мест парковки на 100 отдыхающ. и обслуживающего персонала | 5-10 |
| Береговые базы маломерного флота | кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей | 10-15 |
| Садоводческие и огороднические объединения | кол. мест парковки на 10 участков | 7-10 |

121. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать, не более:

1) до входов в жилые дома – 100 м;

2) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – 150 м;

3) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250м

4) до входов в парки, на выставки и стадионы – 400 м.

122. Расстояния от стен наземных и наземно-подземных гаражей или границ открытых стоянок до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений принимать по таблице 44.

Таблица 44

| Здания, участки | Расстояния от стен наземных и наземно-подземных гаражей или границ открытых стоянок при числе автомобилей, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | свыше 50 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечание:

1.Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

123. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности принимается по таблице 45.

Таблица 45

| Этажность гаражного сооружения | Единица измерения | Норма обеспеченности, м2 |
| --- | --- | --- |
| Одноэтажное | на 1 машино-место | 30 |
| Двухэтажное | на 1 машино-место | 20 |

124. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств принимается по таблице 46.

Таблица 46

| Объект | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 | 2 3,5 |
| Автобусные парки | автомобиль | 100 200 | 2,3 3,5 |

Примечание:

1.При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

125. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать на одно машино-место:

1) легковых автомобилей  – 25 (18)* м2;

2) автобусов – 40 м2;

3) велосипедов –  0,9 м2.

* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

126. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) – 15 м.

127. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС), из расчёта: одна топливораздаточная колонка на 500-1200 автомобилей, принимается по таблице 47.

Таблица 47

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| на 2 колонки | га | 0,1 |
| 5 колонок | га | 0,2 |
| 7 колонок | га | 0,3 |

128. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее) - 100* м.

* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

129. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается по таблице 48.

Таблица 48

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 - 40 | Одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 - 50 | Одностороннее |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40 - 50 | Одностороннее |

Примечание:

АЗС следует размещать:

- в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

- не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

130. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) принимается по таблице 49.

Таблица 49

| СТО при количестве постов | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| на 10 постов | га | 1,0 |
| 15 постов | га | 1,5 |

Примечание:

1.Один пост обслуживает 100-200 автомобилей.

131. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается по таблице 50.

Таблица 50

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| до 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 1001-2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 2001-3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 3001-4000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |  |

132. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений принимаются по таблице 51.

Таблица 51

| Здания, участки | Расстояние, от станций технического обслуживания при числе постов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10м и менее | 11-30м |
| Общественные здания | 50 | 50 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |

Примечание:

1.*-Расстояния определяются по согласованию с органами Роспотребнадзора.

133. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий принимаются по таблице 52.

Таблица 52

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 15-20 | На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли. |
| III категория | 25-35 |  |
| IV категория | 45-55 |  |

134. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку принимаются по таблице 53.

Таблица 53

| Категория дорог | Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I категория | 20-50 | При двустороннем размещении площадок отдуха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое. |
| II и III категории | 10-15 |  |
| IV категория | 10 |  |

135. Размер участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота принимаются по таблице 54.

Таблица 54

|  | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Прогулочный флот | 20-27 | м2 на 1 место |
| Спортивный флот | 75 |  |

136. Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до больниц и санаториев – не менее 200 м.

10. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности

использования территорий коммунально-складских и производственных зон

137. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения принимаются из расчёта – 2,5м2 на человека.

138.  Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка принимается по таблице 55.

Таблица 55

| Тип склада | Площадь складов, м2 на 1.тыс.чел. |  | Размеры земельных участков, м2 на 1.тыс.чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | 310* / 210 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | 740* / 490 | 580 |

Примечания: *В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

139. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка принимается по таблице 56.

Таблица 56

| Тип склада | Вместимость складов, т на 1 тыс.чел. |  | Размеры земельных участков, м2 на 1 тыс.чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 10 | 190* / 70 | 25 |
| Фруктохранилища | 17 | 90 | 1300* / 610 | 380 |
| Овощехранилища | 54 |  |  |  |
| Картофелехранилища | 57 |  |  |  |

Примечание: * В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

140. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива принимаются по таблице 57.

Таблица 57

| Склады | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Слады строительных материалов (потребительские) | м2. на 1.тыс.чел. | 300 |
| Склады твердого топлива (уголь, дрова) | м2. на 1.тыс.чел. | 300 |

141. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища – 50м.

142. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах территории жилых зон городских и сельских поселений, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха – не менее 50 м.

143. Площадь озеленения санитарно-защитных зон принимается по таблице 58.

Таблица 58

| Ширина санитарно-защитной зоны | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 300 | 60 | % |
| св. 300 до 1000 | 50 | % |
| св. 1000 | 40 | % |

144. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории жилых зон, в составе санитарно-защитной зоны предприятий принимается с учётом нормативов таблицы 59 (не менее).

Таблица 59

| Ширина санитарно-защитной зоны | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 100 | 20 | м |
| св. 100 | 50 | м |

145. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов принимаются по таблице 60.

Таблица 60

| Предприятия и сооружения |  | Единица измерения | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год: | до 100 | кол. га на 1000 т. тверд. быт. отходов в год | 0,05 |
|  | св. 100 |  | 0,05 |
| Склады свежего компоста |  |  | 0,04 |
| Полигоны * |  |  | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования |  |  | 0,5-1,0 |
| Поля ассенизации |  |  | 2-4 |
| Сливные станции |  |  | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции |  |  | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0,3 |

Примечание:

* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

146. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки принимаются по таблице 61.

Таблица 61

| Нормативный разрыв, м | Поголовье (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики-матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 | до 5 | до 5 | до 10 | до 10 | до 30 | до 5 | до 5 |
| 20 | до 8 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 | до 8 |
| 30 | до 10 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 | до 10 |
| 40 | до 15 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 | до 15 |

11. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования

территорий зон инженерной инфраструктуры

147. В составе документов территориального планирования (генерального плана городского округа) и документации по планировке территории (проектов планировки территорий городского округа) согласно ГрадК РФ разрабатывается схема развития инженерного обеспечения с размещением объектов инженерной инфраструктуры.

149. При подготовке проекта генерального плана выполняется расчет мощности основных объектов инженерной инфраструктуры:

1) водоснабжения (водозабора, водоочистных сооружений);

2) водоотведения (канализационных очистных сооружений);

3) источников тепловой энергии (теплоэлектростанций, котельных);

4) энергоснабжения (источников электроснабжения, понижающих станций, распредели-тельных пунктов);

5) газоснабжения (газораспределительных станций).

150. При подготовке проекта планировки территории выполняется расчет мощности объектов инженерной инфраструктуры:

1) водоснабжения (насосных станций);

2) водоотведения (канализационных насосных станций);

3) источников тепловой энергии (внутриквартальных котельных, центральных тепловых пунктов);

4) энергоснабжения (трансформаторных пунктов);

5) газоснабжения (газораспределительных пунктов).

151. Расчет мощности объектов инженерной инфраструктуры выполняется по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей".

152. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.) принимаются по таблице 62.

Таблица 62

| Степень благоустройства населенного пункта |  | Электропотребление, кВт х ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Город (без кондиционеров) | не оборудованные стационарными электроплитами | 1440 | 5200 |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 2400 | 5300 |
| Поселки и села (без кондиционеров): | не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечание:

1.Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

153. Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель водоотведения  при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жит. (среднесут.) за год.) принимается по таблице 63.

Таблица 63

| Наименование услуг | Показатель |
| --- | --- |
| Теплоснабжение (отопление) Гкал/мес. на 1 м2 общ. пл. жилья | 0,030 |
| Горячее водоснабжение (подогрев) Гкал/мес. на 1 человека | 0,053 |
| Холодное водоснабжение и водоотведение: м3/мес. на 1 человека |  |
| жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации | 1,45 |
| жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 4,30 |
| жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и водонагревателями, работающими на твердом топливе (титан) | 4,50 |
| жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями | 6,30 |
| жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн | 2,90 |
| жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ванной, без водонагревателя | 4,00 |
| жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн | 3,60 |
| при потреблении воды из уличной колонки | 1,20 |
| Водоотведение: | 100% от потребления |

154. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба.

155. Показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета (м3/чел.) принимаются по таблице 64.

Таблица 64

| Способ потребления |  | Единица измерения | Норма потребления газа |
| --- | --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании | при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения | м3/мес. на чел. | 10,0 |
|  | при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя |  | 30,0 |
|  | при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения |  | 18,0 |
| Отопление жилых помещений | среднегодовая норма | м3/мес. на м2 общей площади | 13,0 |

156. Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций принимаются с учётом параметров таблицы 65.

Таблица 65

| Тип понизительной станции | Размеры земельных участков котельных (не более), га |
| --- | --- |
| Комплектные и распределительные устройства | 0,6 |
| Пункты перехода воздушных линий в кабельные | 0,1 |

157. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ, при числе трансформаторов не более двух, мощностью до 1000кВ х А

- до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;

- до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.

158. Размеры земельных участков для размещения котельных принимаются по таблице 66.

Таблица 66

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | работающих на твердом топливе | работающих на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| свыше 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| свыше 100 до 200 (св. 116 до 223) | 3,7 | 3,0 |
| свыше 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

159. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений принимаются с учётом параметров таблицы 67.

Таблица 67

| Производительность очистных сооружений, тыс.м3/сутки | Размер земельного участка, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| 17 – 40 | 6 | 9 | 6 |
| 40 – 130 | 12 | 25 | 20 |
| 130 – 175 | 14 | 30 | 30 |
| 175 – 280 | 18 | 55 | - |

160. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды принимаются с учётом параметров таблицы 68.

Таблица 68

| Производительность станции, тыс.м3/сутки | Размер земельного участка не более, га |
| --- | --- |
| до 0,8 | 1 |
| св. 0,8 до 12 | 2 |
| 12 – 32 | 3 |
| 32 – 80 | 4 |
| 80 – 125 | 6 |
| 125 – 250 | 12 |
| 250 – 400 | 18 |
| 400 - 800 | 24 |

161. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) принимаются с учётом параметров таблицы 69. (не более)

Таблица 69

| Производительность, тыс.т/год | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 10 | 6,0 |
| 20 | 7,0 |
| 40 | 8,0 |

162. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) (не более) – 0,6 га.

163. Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не менее:

10м – при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2);

15м – при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2).

164. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород сведены в таблицу 70.

Таблица 70

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 -600 | 600 -800 | 800 -1000 | 1000 -1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Городские и сельские населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 |
| Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

165. Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов сведены в таблицу 71.

Таблица 71

| Элементы застройки | Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 150 | 150 - 300 | 300 - 500 | 500 - 1000 |
| Городские и сельские населенные пункты | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Дачные поселки, сельскохозяйственные угодья | 100 | 175 | 350 | 800 |

Примечания: 1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса;

- При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м;

- Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км;

- Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.

166. Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций сведены в таблицу 72.

Таблица 72

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 -600 | 600 -800 | 800 -1000 | 1000 -1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Городские и сельские населенные пункты | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 |
| Водопроводные сооружения | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 |
| Малоэтажные жилые здания | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 150 |

Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.

167. Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления сведены в таблицу 73.

Таблица 73

| Элементы застройки | Расстояние от газопроводов, м |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые и общественные здания | 50 |
| Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады | 20 |
| Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артскважины* | 30 |

Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

168. Рекомендуемые минимальные разрывы от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти сведены в таблицу 74.

Таблица 74

| Элементы застройки | Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 | 300 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1400 |
| Городские и сельские населенные пункты | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Отдельные малоэтажные жилые здания | 50 | 50 | 75 | 100 |
| Гидротехнические сооружения | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Водозаборы | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Примечание: Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

169. Рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций сведены в таблицу 75.

Таблица 75

| Элементы застройки | Разрывы от станций по категориям НПС, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III | II | I |
| Городские и сельские населенные пункты | 100 | 150 | 200 |
| Водопроводные сооружения | 100 | 150 | 200 |
| Отдельные малоэтажные здания | 50 | 75 | 100 |

Примечание:

1.Величина санитарно-защитной зоны для нефтехранилищ должна уточняться в каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных характеристик загрязнения атмосферы, прилегающих территорий углеводородами.

- 12. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий

170. Мероприятия по инженерной подготовке следует разрабатывать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

171. При подготовке генерального плана городского округа в сфере инженерной подготовки и защиты территорий необходимо предусматривать следующие мероприятия:

1) определение территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений;

2) определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (ветровая или водная эрозия почв и т.д.).

172. Отметку бровки подсыпаемой территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

173. При подготовке проектов планировки территории в составе схемы "Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории" отображаются:

1) существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;

2) сеть водоотводных лотков, обеспечивающая отвод воды с территории города;

3) места размещения локальных очистных сооружений.

174. Отведение поверхностных вод с территории необходимо проектировать из учета не менее 2,0 км водоотводящих лотков или кюветов на 1 км2 территории.

175. При подготовке схемы вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, минимального объема земляных работ.

- 13. Расчетные показатели в сфере обеспечения

- объектами специального назначения

- Условия размещения объектов ритуального назначения

176. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 года.

177. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

178. Размер земельного участка для территории кладбища принимается исходя из нормы 0,24 га на 1 тыс. человек, в соответствии со СНиП 2.07.01.89*.

179. Кладбища смешанного и традиционного захоронения размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

1) 500 метров - кладбища площадью от 20 до 40 га;

2) 300 метров - кладбища площадью от 10 до 20 га;

3) 100 метров - кладбища площадью менее 10 га;

4) 50 метров - для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации.

180. Крематории размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

1) 1000 метров - при количестве печей более одной;

2) 500 метров - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью.

- 14. Условия размещения объектов складирования и захоронения отходов

181. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

182. Скотомогильники предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения). Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

183. Выбор и предоставление земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводится уполномоченным органом местного самоуправления в установленном порядке по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с органами Роспотребнадзора.

184. Скотомогильники размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

1) 1000 метров - с захоронением в ямах;

2) 500 метров - с биотермическими ямами.

185. Для определения размеров земельных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами необходимо учитывать нормативы накопления отходов. Нормативы накопления бытовых отходов от зданий и сооружений определяются по таблице 76.

Таблица 76

| Твердые бытовые отходы | Нормативное значение, кг/год на 1 человека |
| --- | --- |
| От благоустроенных жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 |
| От неблагоустроенных жилых зданий | 300 |
| При местном печном отоплении | 330 |
| При местном печном отоплении бурым углем | 450 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 |
| Крупногабаритных бытовых отходов | 14 |

186. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в 5 лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

187. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

188. Размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена.

189. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами принимать по таблице 77.

Таблица 77

│ N │        Предприятия и сооружения        │Размеры земельных│ Размеры  │

│п/п│                                        │участков на 1000 │санитарно-│

│   │                                        │т твердых бытовых│ защитных │

│   │                                        │отходов в год, га│  зон, м  │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│1  │Предприятия по промышленной переработке │                 │          │

│   │бытовых отходов мощностью тыс. т в год: │                 │          │

│   │до 100                                  │      0,05       │   300    │

│   │св. 100                                 │      0,05       │   500    │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│2  │Полигоны <*>                            │   0,02 - 0,05   │   500    │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤

│3  │Мусороперегрузочные станции             │      0,04       │   100    │

├───┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┤

│   <*>  кроме  полигонов  по  обезвреживанию  и   захоронению   токсичных│

│промышленных  отходов,  размещение  которых  следует  принимать  по  СНиП│

│2.01.28-85.                                                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

190. Основные критерии размещения полигона ТБО принимать по таблице 78.

Таблица 78

| Критерии, исключающие организацию полигона ТБО | Критерии, благоприятствующие организации полигона ТБО |
| --- | --- |
| на территории природно-заповедного фонда РФ (особо охраняемые территории) и его охранной зоны, в пределах округов санитарной охраны курортных и лечебно-оздоровительных зон; в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений; на территории зеленых зон городов и промышленных поселков, на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими средозащитные, санитарно- гигиенические и рекреационные функции; на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня (Земельный кодекс РФ); на землях историко-культурного назначения; в пределах водоохранных зон водных объектов (Водный кодекс РФ); на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; в пределах городской черты (Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"); на территориях со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями (в местах выхода на поверхность трещиноватых пород, развитых склоновых процессов, суффозионно-неустойчивых грунтов, в местах выклинивания водоносных горизонтов, заболоченных участках и зонах подтопления и т.п.). | открытые, ровные, исключающие возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения, хорошо проветриваемые, незатопляемые и неподтапливаемые, допускающие осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды расположение с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к рекреационным пунктам и рекреационным зонам; расположение ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, зимовальных ям рыбы; удаление от аэропортов на расстоянии от 15 км и более, от сельскохозяйственных угодий и транзитных магистральных дорог на 200 м, от лесных массивов и лесопосадок, не предназначенных для рекреации, на 50 м с уклоном в сторону населенных пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов не более 1,5%; на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м; с преобладанием в разрезе четвертичных отложений экранирующих пород (в т.ч. моренные суглинки), характеризующихся коэффициентом фильтрации не более 10 - 7 м/с); на участках карьеров и других искусственно созданных полостей. |

- 15. Требования к материалам, подготавливаемым в составе градостроительной документации, устанавливаемые в целях формирования информационных ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

191. Материалы сдаются комплектом, состоящим из электронного носителя с электронным видом проекта, и его копиями на бумажном носителе в трех экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на стандартном (для данного времени) компьютерном оборудовании. При использовании исполнителем дополнительных программ или форматов данных должно быть обеспечено автоматическое преобразование и копирование данных с электронного носителя на компьютер заказчика.

192. Структура хранения тематической информации электронного вида должна соответствовать принятой для данного проекта структуре. Описание сдаточной структуры должно являться неотъемлемой частью технического задания на выполняемые работы.

193. Графические данные записываются в согласованном с заказчиком формате (например, формате файлов (таблиц) MapInfo Professional корпорации MapInfo).

194. Каждый объект, включенный в проект, должен иметь связь с атрибутивной информацией, характеризующей объект с достаточной для данной работы степенью подробности и точности.

195. Проект должен содержать согласованные с заказчиком справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект, должны классифицироваться согласно этим справочникам.

196. Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью программного обеспечения, указанного в техническом задании. В одном сдаваемом файле должен содержаться один лист градостроительной документации. Содержание графического листа, сдаваемого на бумажном носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемого из файла. Название файла идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Файл должен без помех открываться и не должен иметь в своем составе ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, не включаемые в проект).

197. Пояснительная записка должна включать полное описание электронной версии проекта. В записке должны содержаться следующие данные:

1) краткое описание технологии создания проекта,

2) указание на источники исходных данных, их точность и актуальность;

3) краткое описание используемых программных продуктов;

4) описание структуры хранения данных проекта;

5) описание используемых справочников и классификаторов;

6) краткая инструкция по работе с проектом.

- Приложение 1

(рекомендуемое)

Состав и площади

земельных участков учебно-воспитательных учреждений

- Состав земельных участков детских дошкольных учреждений

| Элементы территории | Площади элементов участков, м2 при количестве мест в учреждении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50 | 95 | 140 | более 140 |
| 1. Площадь застройки: |  |  |  |  |
| а) здания | определяется в зависимости от конкретного объемно- планировочного решения |  |  |  |
| б) теневых (защитных) навесов с трехсторонним ветрозащитным ограждением | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 2. Детские площадки: |  |  |  |  |
| а) групповые для детей ясельного возраста | 190 | 150 | 300 | 300 |
| б) групповые для детей дошкольного возраста | 180 | 540 | 720 | 1080 |
| в) общая физкультурная площадка | 150 | 150 | 250 | 250 |
| г) огород-ягодник | 10 | 20 | 30 | 40 |
| д) теплица (с зоологическим уголком) | 60 | 80 | 80 | 120 |
| 3. Зеленые насаждения | 20 - 30% от площади участка |  |  |  |
| 4. Хозяйственная площадка | 70 | 100 | 100 | 145 |
| Примечания: 1. Теневые навесы и общая физкультурная площадка могут не предусматриваться. 2. Покрытие групповых площадок для детей следует предусматривать дощатым, в виде продуваемой платформы высотой не менее 1 м. Площадка-платформа размещается в зоне, где не формируются снегоотложения. 3. Подбор видов зеленых насаждений рекомендуется производить из местных пород, обладающих длительным вегетативным периодом и декоративными свойствами. При наличии на участке естественного озеленения следует способствовать его сохранению. |  |  |  |  |

- Состав и площади земельных участков общеобразовательных школ

| Элементы территории | Площадь, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в начальных школах | в неполных средних школах | в средних школах при количестве потоков |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Физкультурно-спортивная зона, в том числе: |  |  |  |  |  |
| школьный стадион | - | 4200 | 4200 | 4200 | 5260 |
| площадки для спортивных игр (волейбол - 162 м2, баскетбол - 364 м2) | 162 | 364 | 526 | 1052 | 1214 |
| комбинированная площадка для спортивных игр, метания мяча, прыжков в высоту и длину | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| крытый манеж | - | 400 | 400 | 400 | 600 |
| полоса препятствий |  |  |  | 500 | 500 |
| 2. Учебно-опытная зона, в том числе: |  |  |  |  |  |
| теплица | - | 170 | 170 | 240 | 240 |
| участок начальных классов | 200 | - | - | - | - |
| метеорологическая и географическая площадки | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| участок для огородных культур открытого грунта | в зависимости от местных условий и строительно-климатического подрайона |  |  |  |  |
| учебно-производственный участок | в зависимости от местных условий |  |  |  |  |
| 3. Зона отдыха, в том числе площадки для подвижных игр: |  |  |  |  |  |
| 1-х классов | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 |
| 2 - 4-х классов | 300 | 300 | 300 | 600 | 900 |
| 5 - 9-х классов | - | 125 | 125 | 250 | 375 |
| площадки тихого отдыха | - | 100 | 100 | 200 | 300 |
| 4. Хозяйственная зона | 500 | 500 | 500 | 625 | 750 |
| Примечания: 1. Школьный стадион может не предусматриваться. 2. Строительство крытого манежа необходимо в условиях, когда при школе не предусматривается стадион. 3. Площадь озеленения следует принимать в зависимости от лесорастительной зоны строительства не менее 20% от площади участка. В площадь озеленения включаются защитные полосы, живая изгородь, газоны, цветники, зеленые насаждения учебно-опытной зоны. |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

(рекомендуемое)

Нормы расчета стоянок автомобилей

| Здания и сооружения, объекты отдыха | Расчетная единица | Число машино- мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Рекреационные объекты |  |  |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные) | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10 - 15 |
| Предприятия общественного питания, торговли, коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 - 10 |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения управления, кредитно- финансовые и юридические учреждения значений: |  |  |
| Окружного | 100 работающих | 20 - 30 |
| Местного | То же | 10 - 20 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 10 - 15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 - 15 |
| Больницы | 100 коек | 10 - 15 |
| Поликлиники | 100 посещений | 20 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 5 - 7 |
| Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 - 15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5 - 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 5 - 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 40 - 50 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10 - 15 |
| Гостиницы высшего разряда | 100 мест | 12 - 20 |
| Прочие гостиницы | То же | 6 - 8 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 15 - 20 |

Примечание: Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 800 м.

Приложение 3

Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 6.10.03 г. № 131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Пригородные зоны – земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных населенных пунктов.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение 4

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.01-89* Жилые здания

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования