Приложение

К решению Совета депутатов

Красносельского  сельского поселения

от  23.12.2020 года №  23

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Красносельского  сельского поселения

на 2016-2026 годы

(новая редакция с изменениями)

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Красносельского сельского поселения на 2016-2026 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Красносельского сельского поселения на 2016-2026 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Красносельского сельского поселения на 2016-2026 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения на 2016-2026 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Красносельского сельского поселения Увельского района Челябинской области |
| Исполнители программы | Администрация Красносельского сельского поселения Увельского района Челябинской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Красносельского сельского поселения Увельского района Челябинской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Красносельского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; - ремонт накопителей воды; -реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен; -установка люков на смотровые колодцы; -установка задвижек; В сфере газификации: - газификация сельского поселения. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО; |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения    сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что   сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Красносельское  сельское поселение» расположено в юго-восточной части  Челябинской области в зоне полупустынь с континентальным климатом, характеризующимся недостаточным увлажнением, жарким летом, умеренно холодной зимой, восточными суховеями, переходящими в земляные бури.

Красносельское сельское поселение входит в состав Увельского муниципального района.

Территория сельского поселения составляет   19000  га.  Расстояние до районного центра -  37 км,  до областного центра Челябинск – 74  км,  до ближайшей железнодорожной станции (п. Красногорска ) –  2 км.

Административным центром Красносельского сельского поселения является с. Красносельское.

В состав Красносельского сельского  поселения входит 3 населенных пункта – с.Красносельское, поселок Сухарыш, поселок Михири .

Муниципальное образование  Красносельское сельское поселение, с населением  2114 жителей, площадью   19000 га.

На территории села действуют : ООО «Агрофирма Ариант», Красногорское ЛПУМГ «Газпромтрансгаз  Екатеринбург», МУП «Красносельское ЖКХ», 4 крестьянских хозяйства, 8 магазинов индивидуальных предпринимателей. Имеются детский сад, среднеобразовательная школа, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский клуб, спортивный стадион, Южноуральский филиал УФПС Челябинской области филиала ФГУ «Почта России», одно передвижное отделение « Почты России», библиотека, дом культуры, хоккейный корт, детские площадки. В поселках Сухарыш и Михири также имеется начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека.

Территория Красносельского сельского поселения газифицирована, центральное водоснабжение и водоотведение, заасфальтировано 5 улиц.

В поселении  одноэтажные кирпичные и панельные строения, многоквартирные дома.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития Красносельского сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития    сельского поселения характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Красносельского  сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2167 | 2108 | 2114 |
| Число родившихся, человек | 24 | 24 | 25 |
| Число умерших, человек | 28 | 28 | 26 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -4 | -4 | -1 |

Структура населения Красносельского сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения Красносельского сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 555 | 613 | 491 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 1003 | 893 | 1025 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 609 | 602 | 598 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Красносельского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

В гидрологическом отношении территория поселения представлена в основном балками не имеющими, в основном, постоянных водостоков.

На территории поселения имеется три реки:

- в селе Красносельское- река «Увелька», омывает кладбище, с южной стороны подходит к границе села. Протяженностью -10 км.

- в поселке Сухарыш, Михири – река «Сухарыш», «Козловка» протяженность 14 км - впадают в реку «Увелька»

Ледостав на реках начинается со второй декады декабря и длится до первой декады апреля. Средняя толщина льда-0,6 м. Половодье начинается с первой декады апреля и заканчивается второй декадой апреля. Питание рек происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод верхнечетвертичных и палеогеновых отложений.

1.3. Климатические условия

По агроэкономическому районированию Челябинской области области, территория Муниципального образования «  сельское  поселение» относится к  континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха – + 8,2оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   минус 7-8,5°С, абсолютный минимум достигает – минус 37°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов –157 см. Высота снежного покрова – 30-55 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +22-23°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Отмечаются суховеи.

Преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Зимой они приносят морозы и метели, летом- зной и большое количество пыли. В июле, августе в течение 6-14 дней дуют суховеи, которые часто переходят в земляные бури. Суховеи увеличивают дефицит влажности и иссушают почву. Количество ветреных дней в году составляет 305-314, т.е. около 86%.  Климат территории   сельского поселения, как и территории Увельского  района в целом, является засушливым-количество осадков в среднем не превышает 350мм в год. Наибольшее количество осадков-до 40%, выпадает летом, часто в виде ливней.

Одной из характеристик климатических условий   сельского поселения являются показатели агроклиматических ресурсов, то есть количественная оценка тепло- и влагообеспеченности растений и сельхозкультур, климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода,  и т.д. Теплообеспеченность характеризуется суммой активных температур (среднесуточные температуры >10°С), а влагообеспеченность характеризуется коэффициентом увлажнения, который определяется отношением суммы атмосферных осадков к величине испаряемости.

Годовой коэффициент увлажнения (цветовой фон) территории   сельского поселения составляет менее 0,33.

Эти данные свидетельствуют о весьма неблагоприятных условиях для  развития  земледелия из-за недостатка влаги для развития сельскохозяйственных культур.

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории  Красносельского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организации: МУП «Красносельское ЖКХ».           Специализированной организации, занимающейся сбором и вывозом мусора на территории   сельского поселения нет. Сбор и вывоз мусора осуществляет  МУП «Красносельское ЖКХ».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 |  | 49,14 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- |  | 5,69 |  |
| из них в управлении: |  |  |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- |  | - |  |
| Управление ТСЖ | -//- |  | - |  |
| Непосредственное управление | -//- |  | - |  |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- |  | 5,69 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | км |  | 2,49 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | км |  | 14,6 |  |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |  |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. |  | 3 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Протяженность сетей |  | км |  | 7 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением |  | шт |  | 3 |
| Газификация |  |  |  |  |
| Природный газ |  |  |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |  |  |
| МУП «Красносельское ЖКХ» |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. |  |  |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. |  | 3 |  |

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в с. Красносельское имеется блочная котельная  . Частный сектор имеет газовое отопление. Вид топлива  природный газ. В с. Красносельское  школа  имеет центральное отопление. Врачебная амбулатория , МКУК КЦКС « Данко », детский сад №28  также имеют центральное теплоснабжение.

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

На территории с.Красносельское   действует автономная система водоснабжения, обеспечиваемая водой магистральный водопровод  .

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям      ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 60 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Характеристики существующего водопровод:  Данный водопровод обслуживает основную территорию . Водопроводная сеть тупиковая d = 50-100 мм, износ составляет 60%. Протяженность водовода 14,6 км, уличного водопровода 14,6 км. Материал труб: ПЭ. Имеющийся участок водопровода имеет 6 скважин с насосами автоматического управления ЭЦВ 6-10-80. На каждую скважину водомеров не имеется. Электросчетчиков пять на 6 скважин. Среднегодовой расход за электроэнергию составляет 98000 кВт. Обеззараживание воды не проводится из-за отсутствия очистных сооружений.  Водонапорных башен на территории водопровода  – 6 шт. ,  гидрантов – 4 шт.   Фактическая производительность водопровода – 220 м3/сут. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 2114 человек. Количество установленных водомеров в жилом секторе составляет 574 шт. Прочими потребителями являются: школа, детский сад, магазины больница, администрация.

Проблемы водоснабжения    сельского поселения:.

- требуется  ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется следующим образом:

Населенные пункты   сельского поселения газифицированы. Население пользуется природным газом.

Источником газоснабжения является существующий газопровод. Сеть газопроводов предусматривается вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период  организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляет МУП «Красносельское ЖКХ» . Собранные отходы вывозятся  на полигон временного хранения отходов п.Красногорского.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.9. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении имеется. Сточные воды на очистку передаются на очистные сооружения в п. Красногорский.

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  Красносельского  сельского поселения осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций 10/04, кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС-35/10, расположенной в с.Красносельское  .

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения  сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения ;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Содержание уличного освещения в  Красносельском сельском поселении финансируется из местного бюджета. Ежегодно на уличное освещение Администрация Красносельского   сельского поселения тратит в среднем  1050 тыс. руб. в год. Из них на оплату электроэнергии 780 тыс. руб., на обслуживание 270 тыс. руб. С целью выполнения требований СНиПа П-4-75 и экономии денежных средств ежегодно, необходимо проводить поэтапную замену ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы.  Требуется замена ламп 250Вт, 125 Вт на 70 Вт в количестве 130 шт. в период с 2013 г. по 2015 г. Это первый этап замены на энергосберегающее оборудование. Второй этап с 2016 г. по 2020 г. предполагает замену без учетных фонарей на автономные фонари.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории    сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского поселения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2026 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

-  ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Красносельского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального,  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Челябинской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития    сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация    сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Красносельского сельского поселения и Собранием депутатов  Красносельского  сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Красносельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка ожидаемых результатов  реализации Программы

Результаты программы определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами программы является улучшение экологической ситуации в поселении за счет

- Технологические результаты:                                                                                                                  - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- - ликвидация дефицита потребления тепло-водоснабжения;                                                                    - внедрение энергосберегающих технологий;                                                                                             - снижение удельного расходоусловного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;                                                                                                                                       - снижение потерь коммунальных ресурсов.

- Социальные результаты:                                                                                                                              - рациональное использование природных ресурсов;                                                                                         - предоставление коммунальных услуг;                                                                                                                     - снижение себестоимости коммунальных услуг.

- Экономические результаты:                                                                                                                            - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;                                                                                      - повышение инвестиционной привлекательности организации коммунального комплекса поселения.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

- Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Красносельского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2026 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей в с. Красносельское, п. Михири, п. Сухарыш | Областной бюджет и местный бюджет | 910,6 | 60,6 | 350,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг накопителей воды и водонапорных башен с.Красносельское, п. Михири, п. Сухарыш | Областной бюджет и местный бюджет | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт водопровода (центральная усадьба) с. Красносельское | Областной бюджет и местный бюджет | 750,0 |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт водопровода с заменой водопроводной башни п. Михири | Областной бюджет и местный бюджет | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт водопровода с заменой водопроводной башни п. Сухарыш | Областной бюджет и местный бюджет | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт системы водоотведение с. Красносельское | Местный бюджет | 592,0 | 132,0 | 260,0 | 150,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проектирование и строительство канализационных сетей и КНС | Областной бюджет и районный бюджет | 71 500,0 |  |  |  |  | 3 500,0 |  |  | 30 000,0 |  |  | 38 000,0 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | Местный бюджет | 240,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения | Местный бюджет | 525,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 135,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах | Местный бюджет | 160,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей | Областной бюджет и местный бюджет | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 77957,6 | 242,6 | 690,0 | 450,0 | 355,0 | 4335,0 | 155,0 | 570,0 | 31170,0 | 1150,0 | 520,0 | 38320,0 |