Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы _______________ Р.Р. Гафаров «___» ____________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «____» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на обустройство места ожидания общественного транспорта в г. Сим

- Челябинской области

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Октября, в районе дома № 81.

- Срок выполнения работ:

- начальный срок – «12» августа 2016 г.;

- конечный срок – «18» августа 2016 г.

Работы выполняются в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196 от 10.12.1995г., ОСТ 218.1.002-2003г. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

- Требования к функциональным характеристикам и к качеству товара:

Остановочный павильон предназначен  для укрытия пассажиров, ожидающих прибытие автобуса, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов (эскиз прилагается).

Павильон представляет собой металлическую замкнутую, неразборную, сварную конструкцию усиленного типа. Он состоит из каркаса, крыши, задней, левой и правой стенок и  передней стенки.

Конструкция павильона и его элементы не содержат материалы, представляющие опасность для здоровья человека в условиях эксплуатации. Павильон устанавливается новым, не бывшими в эксплуатации, не восстановленный, соответствует требованиям стандартов по качеству.

Наименование и характеристики изготавливаемого объекта           табл. № 1

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во |  | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановочный павильон с урной и лавочкой в сборе | 1шт |  | Габаритные размеры: длина: 4000 мм ширина: 2000 мм высота: 2500 мм |
| 2 | Металлический каркас павильона | 1шт |  | Каркас выполнен из гнутого прямоугольного профиля размером 50×25×4 мм. Стойка опорная (6шт), труба профильная, размером Ø 70мм. Передняя стенка павильона – 1/2 часть декоративная, изготовлена из металлического гнутого прямоугольного профиля 20×20 мм. Задняя стенка и две боковые из металлического профильного листа Н=10 с полимерной окраской. Крыша изготовлена из кровельного металлического профилированного листа Н60, кровельный, декоративный козырек выполнен из металлочерепицы. Окраска крыши осуществляется порошкополимерным методом. |
| 3 | Посадочная скамья | 1шт |  | На задней стенке, внутри павильона, крепится скамья: - высота над уровнем земли: 50см; - длина скамьи: 3,9 м.; - ширина скамьи: 40 см; - цвет: покрытая лаком; - каркас металлический; - сиденье – брус деревянный, размером 100×40мм., строганный с закруглением острых кромок. |
| 4 | Доска для размещения объявлений | 1шт |  | Размером 1000×600мм |
| 5 | Табличка для расписания движения транспорта | 1шт |  | Размером 600×400мм |
| 6 | Урна, опрокидывающаяся для сбора мусора | 1шт |  | Объемом 20 л. |
|  | Установка павильона |  |  |  |
| 7 | Установка автобусного павильона |  | 1шт | Павильон устанавливается на асфальтированной площадке. В местах опорных стоек в пробуренные отверстия забиваются стальные штыри Ø 30×600мм (6шт.) из низкоуглеродистой стали, на которые через отверстия устанавливаются закладные пластины размером 150×150×5мм (5 шт.) из низкоуглеродистой стали и привариваются к штырям. Стойки павильона устанавливаются на закладные пластины и привариваются. |

- Эскиз автобусного остановочного павильона

Специалист 1 категории ОРИиБ	     Напалкова А. С.