МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное

государственное унитарное предприятие

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Филиал «Управление по Уральскому федеральному округу»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Глава Кыштымского городского округа

___________________ Шеболаева Л. А.

«___»_________________ 2010г.

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ:

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Кыштымского городского округа

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Расчет капитальных вложений для организации муниципальной системы управления отходами в Кыштымском городском округе. Основные положения генеральной схемы чистки территории»

Исполняющая обязанности

директора                                                       ________________________           Ю.Ю. Копылова

г. Екатеринбург

2010 г.

РЕФЕРАТ

Работа состоит из 1 тома и графического материала.

Том 1. «Расчет капитальных вложений для организации муниципальной системы управления отходами в Кыштымском городском округе. Основные положения генеральной схемы чистки территории»

Ключевые слова и словосочетания - генеральная схема очистки территорий, санитарная очистка, коммунальные отходы, твердые бытовые отходы, жидкие бытовые отходы, механизированная уборка территорий, свалка, морфологический состав отходов, плотность отходов, норма накопления отходов.

Объектом разработки является муниципальная система санитарной очистки и обращения с бытовыми  отходами.

Цель работы - обеспечение организации экологически безопасной и экономически выгодной муниципальной системы санитарной очистки населенных пунктов и обращения с коммунальными отходами.

В процессе работы были проведены исследования существующего состояния и перспективного развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории населенных пунктов Кыштымского городского округа.

В результате работы были предложены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Основные характеристики работы - соответствие действующим нормативным правовым документам в области санитарного и экологического содержания территорий населенных пунктов, соответствие современным передовым технологиям, имеющим положительный практический опыт и инновационную перспективу.

Степень внедрения - соответствует единому стандарту для проектирования, строительства и эксплуатации объектов обращения с коммунальными отходами.

Рекомендации и предложения по внедрению - основание для разработки муниципальных нормативных правовых актов.

Область применения - жилищно-коммунальное хозяйство, в перспективе новая отрасль экономики - ОТХОДОПЕРЕРАБОТКА.

Экономическая эффективность - обеспечение рационального расходования бюджетов субъектов хозяйственной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами, возврат в экономику вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные предложения о развитии – мероприятия разрабатываются на период 20 лет.

СОДЕРЖАНИЕ

| «Расчет капитальных вложений для организации муниципальной системы управления отходами в Кыштымском городском округе. Основные положения генеральной схемы» чистки»территории» |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 14 |
| 1 СИСТЕМА СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Кыштымского городского округа | 17 |
| 1.1. Объемы образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры на I очередь и расчетный срок | 17 |
| 1.2. Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО | 32 |
| 1.3. Сбор ТБО | 43 |
| 1.4. Транспортирование ТБО | 54 |
| 1.5. Обезвреживание ТБО | 62 |
| 1.5.1. Строительство полигона ТБО | 67 |
| 1.5.2. Строительство мусоросортировочного комплекса | 79 |
| 1.5.3. Ликвидация санкционированных свалок на территории Кыштымского городского округа | 87 |
| 2. СБОР, ТРАСНПОРТИРОВАНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖБО | 88 |
| 3. СИСТЕМА СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛПУ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Кыштымского городского округа | 93 |
| 3.1. Сбор медицинских отходов | 98 |
| 3.2. Обезвреживание медицинских отходов | 104 |
| 4. СИСТЕМА СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ (1 – 3 КЛАСС ОПАСНОСТИ), ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Кыштымского городского округа | 107 |
| 5. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ Кыштымского городского округа | 116 |
| 5.1. Объемы образования отходов при уборке улиц и дорог | 116 |
| 5.2. Летняя уборка территории | 118 |
| 5.3. Зимняя уборка территории | 124 |
| 5.4. Расчет необходимого количества машин и механизмов для механизированной уборки дорожных покрытий | 133 |
| 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ Кыштымского городского округа | 143 |
| 6.1. Основные принципы организации современной системы обращения с коммунальными отходами | 143 |
| 6.2. Участники и этапы создания современной системы обращения с коммунальными отходами | 147 |
| 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ Кыштымского городского округа | 150 |
| 7.1. Мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки Кыштымского городского округа | 150 |
| 7.2. Анализ существующей системы финансирования муниципальной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами. Предложения по ее совершенствованию | 156 |
| 7.3. Финансирование перспективного плана по совершенствованию санитарной очистки территории Кыштымского городского округа | 161 |
| 7.4. Организация управления перспективным планом по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территории Кыштымского городского округа и контроль за ходом ее выполнения | 163 |
| 8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 165 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 167 |
| Техническое задание на выполнение НИР «Расчет капитальных вложений для организации муниципальной системы управления отходами в Кыштымском городском округе. Основные положения генеральной схемы чистки территории» |  |
| Графические материалы |  |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей работе использованы ссылки на следующие законы и нормативные документы:

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Правила установления требований энергетической эффективности  товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для  государственных или муниципальных нужд»

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и  размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 г. № 674 «Правила уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств»

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 646 «Принципы формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 г. № 636 «Требования к условиям контракта на энергосервис»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 «Государственные сметные нормативы «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства»

Закон Челябинской области от 16.10.1995 г. № 08-ОЗ «О местном самоуправлении в Челябинской области»

Закон Челябинской области от 02.02.2000 г. № 105-ЗО «Об экологическом мониторинге»

Закон Челябинской области от 30.11.2006г. №76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды»

Постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2007г. №61-П «О Концепции обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области на 2007 – 2010 годы»

Постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008г. № 34-п «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2020 года»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»

СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СНиП 23-01-99 Строительная климатология

Решение собрания  депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области от 16 февраля 2006 г. N 37 «Об утверждении Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории Кыштымского городского округа»;

Решение собрания  депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области от 29 июня 2006 г. N 143 «Об утверждении Правил благоустройства Кыштымского городского округа»;

Решение собрания  депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области от 11.10.2007 N 197 «Об утверждении на 2008 – 2010 годы среднегодовых норм накопления твердых бытовых отходов на территории Кыштымского городского округа»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов | муниципальный нормативный правовой акт, являющийся территориально-планировочным документом в сфере санитарной очистки и обращения с отходами, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, в пределах которого осуществляется местное самоуправление |
| Населенный пункт | территория, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы (черты) и служащая постоянным местом проживания населения |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ТБО, ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и иных объектах инфраструктуры |
| Бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| Отходы | остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.) |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются в качестве первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Обращение с отходами | деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Сбор отходов | прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов |
| Транспортирование отходов | перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах |
| Накопление отходов | временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Хранение отходов | содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду |

| Объект размещения отходов | специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое), соответствующее требованиям природоохранного законодательства |
| --- | --- |
| Использование отходов | применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Обезвреживание отходов | обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду |
| Санкционированная свалка | разрешенная органами исполнительной власти на местах территория для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии с СНиП и эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временной, подлежит обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП |
| Несанкционированная свалка отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора |

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| Генеральная схема | генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Кыштымского городского округа |
| --- | --- |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ЖБО | жидкие бытовые отходы |
| КГО | крупногабаритные отходы |
| ОСК | очистные сооружения канализации |
| ВМР | вторичные материальные ресурсы |
| ФККО | Федеральный классификационный каталог отходов |
| ППП | передвижной приемный пункт ВМР |
| СПП | стационарный приемный пункт ВМР |
| ЛПУ | лечебно-профилактические учреждения |

ВВЕДЕНИЕ

Негативное воздействие на окружающую среду и среду обитания человека увеличивается с каждым годом. В целях эффективной защиты и рационального использования природных ресурсов, устойчивого развития территорий населенных пунктов ведется разработка и внедрение современных требований к системе санитарного содержания территорий и способам обращения с отходами. Сегодня проводятся научные исследования, направленные на совершенствование технологий, машин и оборудования для уборки территорий, сбора, удаления, обезвреживания, переработки и захоронения отходов,  применяются системы сортировки и селективного сбора утилизируемых компонентов бытовых отходов.

Чтобы стратегически подойти к управлению обращением с отходами на уровне муниципального образования необходимо реализовать следующие принципы:

- обеспечить нормативно-правовые условия деятельности в области обращения с отходами на своей территории;

- планировать деятельность по обращению с отходами до их образования, быть готовыми к изменению объема и компонентного состава образующихся отходов;

- иметь оперативную и прогнозную информацию о характеристиках процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- применять индивидуальный подход к обращению с различными видами отходов: твердые бытовые, жидкие бытовые, отходы строительства и слома, отходы сложной бытовой техники и т.д.;

- планировать внедрение современных технологий в сфере обращения с отходами;

- учитывать мнение всех участников процесса обращения с отходами при принятии решений;

- применять средства массовой информации для освещения темы и проблем процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- планировать деятельность по кадровому обеспечению процесса обращения с отходами, подразумевающую повышение квалификации сотрудников, подготовку молодых специалистов их сертификацию и т.д.;

- обеспечить привлечение различных источников финансирования мероприятий по обращению с отходами, обеспечивая максимальную отдачу от вложенных средств;

- использовать систему экономических и иных регулирующих инструментов, применение которых позволит обеспечить реализацию стратегических задач в области обращения с отходами;

- привлекать к решению проблем в сфере обращения с отходами политические партии, общественные организации и население.

Первым и основным базовым документом в общей схеме организации комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами является Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования. Основой для разработки Генеральной схемы является детальный анализ существующего положения, расчеты и предложения по организации деятельности в области обращения с бытовыми отходами на основе действующей системы нормативных правовых актов.

Цель настоящей работы – на основании анализа существующего положения санитарной очистки территории Кыштымского городского округа,  определить стратегию и программные мероприятия в области обращения с отходами на территории Кыштымского городского округа, которые позволят не только обеспечить реализацию полномочий органов местного самоуправления района, но и создадут необходимые цивилизованные условия при организации мероприятий по обращению с отходами для населения и всех категорий природопользователей.

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Кыштымского городского округа является одним из инструментов реализации Федеральных законов: от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральная схема очистки разрабатывается в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденная постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. № 152, [1] и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест». [2]

Для строительства, реконструкции или расширения объектов инфраструктуры в сфере санитарного содержания и обращения с отходами, на основе генеральной схемы, разрабатывается проектная документация в соответствии с действующими нормативами и порядком проектирования данных объектов.

Мероприятия генеральной схемы разрабатываются на расчетный срок 20 лет, т.е. до 2030 года, с выделением I очереди мероприятий на 5 лет [1].

Основными исходными данными для разработки генеральной схемы являются сведения о демографическом положении, утвержденных нормах накопления ТБО и ЖБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры, фактическом состоянии объектов, организаций, техники и оборудования, составляющих существующую систему санитарной очистки и обращения с отходами муниципального района.

1. СИСТЕМА СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ Кыштымского городского округа

1.1. Объемы образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры на I очередь и расчетный срок

К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы. [3]

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТБО.

Согласно исходным данным, представленным «Заказчиком» для разработки генеральной схемы очистки территории Кыштымского городского округа, численность населения на I и на расчетный срок представлена в таблице 1.01.

Таблица 1.01

Численность населения Кыштымского городского округа 2015-2030 г.г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий период (2010 г.) |  | Первая очередь (2015 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
|  |  | благ. сектор | част. сектор | благ. сектор | част. сектор | благ. сектор | част. сектор |
| 1 | г. Кыштым | 22956 | 17524 | 22956 | 17524 | 23000 | 20000 |
| 2 | п.г.т. Тайгинка | 415 | 960 | 415 | 960 | 500 | 1500 |
| 3 | п. Увильды | 129 | 301 | 129 | 301 | 150 | 450 |
| 4 | п. Слюдорудник |  | 416 |  | 416 |  | 900 |
| 5 | п. Северный |  | 259 |  | 259 |  | 350 |
| 6 | п. Большие Егусты |  | 87 |  | 87 |  | 120 |
| 7 | п. Кувалжиха |  | 66 |  | 66 |  | 100 |
| 8 | ст. Анбашская |  | 57 |  | 57 |  | 60 |
| 9 | п. Южная Кузнечиха |  | 35 |  | 35 |  | 100 |
| 10 | п. Косой Мост |  | 12 |  | 12 |  | 50 |
| 11 | п. Канифольный |  | 20 |  | 20 |  | 100 |
| 12 | п. Белое Озеро |  | 12 |  | 12 |  | 150 |
| 13 | п. Рипус |  | 5 |  | 5 |  | 50 |
| Итого: |  | 43254 |  | 43254 |  | 47580 |  |

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3) [3].

Нормы накопления ТБО устанавливаются для следующих категорий:

- жилых домов (жилищный фонд);

- отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений (объекты инфраструктуры).

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

.Ниже представлены нормы накопления бытовых отходов в жилом секторе для муниципальных образований, относящихся к разным климатическим  зонам

Таблица 1.02

Нормы накопления бытовых отходов в жилищном секторе муниципальных образований различных климатических зон

| Муниципальное образование | Норма накопления |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3 / в год | кг в год / плотность кг/м3 |  |
| Южная климатическая зона |  |  |  |
| г. Новороссийск благоустроенный сектор | 1,85 | 370 / 200 | Постановл.2725 от 22.12.2000 г. |
| г. Новороссийск неблагоустроенный сектор | 2,00 | 400 / 200 |  |
| г. Мариуполь благоустроенный сектор | 1,98 | 396 / 200 | Согласованные для расчетов |
| г. Мариуполь неблагоустроенный сектор | 2,28 | 456 / 200 |  |
| Средняя климатическая зона |  |  |  |
| Увельский муниципальный район, для всего жилого фонда | 1,9 |  | Постановление администрации района от 29.12.2009 г. № 975 |
| Нижнетуринский городской округ | 0.9 | 171 / 190 | Постановление № 350 от 18.05 2006 |
| г.Каменск-Уральский благоустроенный сектор | 1,516 |  | Постановление № 1856 от 24.11.2006 |
| г.Каменск-Уральский неблагоустроенный сектор | 1,625 |  |  |
| Локомотивный городской округ | 1,5 | 300 / 200 | Решение Думы №85-р от 24.12. 2008 |
| Трехгорный городской округ | 1,31 | 246 / 187,5 | Утвержд.постановлением ГлавыГО |
| Северная климатическая зона |  |  |  |
| г. Лангепас благоустроенный сектор | 1,5 | 280 / 187 | Рекомендованные для расчетов |
| г. Лангепас неблагоустроенный сектор | 2,64 | 527 / 200 |  |
| г. Когалым | 1,5 |  | Постановление главы города Когалыма от 27.11.2007 № 2388 |

Нормы накопления твердых бытовых отходов косвенно характеризуют уровень жизни населения на территории муниципального образования. Так,  при увеличении средней заработной платы, увеличивается и норма накопления отходов на одного человека за счет большего количества. упаковочных материалов, ускорения смены предметов одежды и  оргтехники, проводимых ремонтов квартир и т.д.. Нормы накопления, представленные в таблице 1.02 варьируют в больших пределах, от 0,9 м3 / в год  до 2,64 м3 / в год на одного человека. Общая тенденция сегодня – это постоянное, неуклонное увеличение объемов накапливаемых отходов при усложнении их компонентного состава.

Замеры по накоплению ТБО на контейнерных площадках  проведенные ООО «Спецсервис» совместно с отделом экологии администрации города Кыштым  с 27.09.2010 по 01.10.2010 (Приложение 2) года показали, что фактические объемы отходов, в пересчете на год,   составляют от 2,55 до 2,79 м3 на 1 человека и существенно отличаются от существующей утвержденной нормы накопления. Это вызвано, во-первых, увеличением фактической нормы, и, во-вторых, поступлением на контейнерные площадки отходов  частного сектора и других объектов .

Для эффективного перспективного планирования и управления отходами необходимо провести корректировку норм накопления,  в соответствии с  «Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденными МЖКХ РСФСР 9.02.1982 г.  Исследования должны проводиться по сезонам года, замеры ведутся в течение 7 дней (без перерыва) для каждого сезона года, независимо от периодичности вывоза отходов.  При исследовании выделяются контейнерные площадки,  обслуживающие исключительно жилищный фонд, и отдельно, обслуживающие торговые точки и другие объекты социально-культурной сферы. [2,3].

Расчет объемов образования ТБО, образующихся от жилищного фонда, выполнен на перспективу, на основании утвержденных норм накопления ТБО с учетом ежегодного увеличения отходов.

Для расчетов объемов образования ТБО на территории населенных пунктов Кыштымского городского округа использованы нормы  накопления твердых бытовых отходов, утвержденные для  жилищного фонда −   1,3 м3/год (благоустроенный жилищный фонд), 1,5 м3/год (частный сектор).

С учетом ежегодного 1% увеличения, норма накопления ТБО на 1 человека [4] на последний год I очереди для жилищного фонда составит - 1,37 м3/год (благоустроенный жилищный фонд), 1,58 м3/год (частный сектор).

С учетом ежегодного 1% увеличения, норма накопления ТБО на 1 человека [4] на последний год расчетного срока для жилищного фонда составит − 1,56 м3/год (благоустроенный жилищный фонд), 1,83 м3/год (частный сектор).

Расчетные объемы образования ТБО от жилищного фонда на территории Кыштымского городского округа представлены в таблицах 1.03 и 1.04.

Таблица 1.03

Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда на I очередь

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. 2015 г. | Итоговое образование ТКО (2015 г.), м3/год | Суточное образование ТКО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кыштым | 40480 | 59138,00 | 162,00 |
| 2 | п.г.т. Тайгинка | 1375 | 2085,00 | 5,70 |
| 3 | п. Увильды | 430 | 652,00 | 1,80 |
| 4 | п. Слюдорудник | 416 | 657,28 | 1,80 |
| 5 | п. Северный | 259 | 409,22 | 1,12 |
| 6 | п. Большие Егусты | 87 | 137,46 | 0,38 |
| 7 | п. Кувалжиха | 66 | 104,28 | 0,29 |
| 8 | ст. Анбашская | 57 | 90,06 | 0,25 |
| 9 | п. Южная Кузнечиха | 35 | 55,30 | 0,15 |
| 10 | п. Косой Мост | 12 | 18,96 | 0,05 |
| 11 | п. Канифольный | 20 | 31,60 | 0,09 |
| 12 | п. Белое Озеро | 12 | 18,96 | 0,05 |
| 13 | п. Рипус | 5 | 7,90 | 0,02 |
| Итого: |  | 43254 | 63406,32 | 173,7 |

Таблица 1.04

Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда на расчетный срок

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. 2030 г. | Итоговое образование ТКО (2030 г.), м3/год | Суточное образование ТКО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кыштым | 43000 | 72480,00 | 198,58 |
| 2 | п.г.т. Тайгинка | 2000 | 3525,00 | 9,66 |
| 3 | п. Увильды | 600 | 1057,50 | 2,98 |
| 4 | п. Слюдорудник | 900 | 1647,00 | 4,51 |
| 5 | п. Северный | 350 | 640,50 | 1,75 |
| 6 | п. Большие Егусты | 120 | 219,60 | 0,60 |
| 7 | п. Кувалжиха | 100 | 183,00 | 0,50 |
| 8 | ст. Анбашская | 60 | 109,80 | 0,30 |
| 9 | п. Южная Кузнечиха | 100 | 183,00 | 0,50 |
| 10 | п. Косой Мост | 50 | 91,50 | 0,25 |
| 11 | п. Канифольный | 100 | 183,00 | 0,50 |
| 12 | п. Белое Озеро | 150 | 274,50 | 0,75 |
| 13 | п. Рипус | 50 | 91,50 | 0,25 |
| Итого: |  | 47580 | 80686,00 | 221,14 |

Расчет объемов образования ТБО образующихся от объектов инфраструктуры, на перспективу, выполнен на основании утвержденных норм накопления ТБО с учетом ежегодного увеличения отходов.

Таблица 1.05

Утвержденные нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры Кыштымского городского округа

| № п/п | Объект образования отходов | Расчетная единица | Плотность отходов, кг/м3 | Норма накопления, кг/год | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 1 | Продовольственный магазин | На 1 кв.м торговой площади | 150 | 280 | 1,87 |
| 2 | Промтоварный магазин | На 1 кв.м торговой площади | 140 | 200 | 1,43 |
| 3 | Ювелирный магазин | На 1 кв.м торговой площади | 200 | 30 | 0,15 |
| 4 | Универсам | На 1 кв.м торговой площади | 140 | 280 | 2,00 |
| 5 | Павильон | На 1 кв.м торговой площади | 140 | 250 | 1,79 |
| 6 | Хозтовары | На 1 кв.м торговой площади | 110 | 200 | 1,81 |
| 7 | Супермаркет (универмаг) | На 1 кв.м торговой площади | 110 | 250 | 2,27 |
| 8 | Палатка, киоск | На 1 кв.м торговой площади | 110 | 160 | 1,45 |
| 9 | Лоток | На 1 торговое место | 140 | 500 | 3,57 |
| 10 | Рынки продовольственные | На 1 кв.м общей площади | 150 | 260 | 1,73 |
| 11 | Рынки (ярмарки) промтоварные | На 1 кв.м общей площади | 140 | 160 | 1,14 |
| 12 | Рынки цветочные | На 1 торговое место | 110 | 400 | 3,64 |
| 13 | Бутики | На 1 кв.м торговой площади | 110 | 24 | 0,22 |
| 14 | Торговые остановочные комплексы | На 1 кв.м торговой площади | 165 | 150 | 0,91 |
| 15 | Оптовые базы, склады продовольственных товаров | На 1 кв.м общей площади | 150 | 35 | 0,23 |
| 16 | Оптовые базы, склады промышленных товаров | На 1 кв.м общей площади | 140 | 17,5 | 0,13 |
| II. Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| 1 | Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские бюро | На 1 сотрудника | 90 | 100 | 1,11 |
| 2 | Сбербанки, банки | На 1 сотрудника | 90 | 120 | 1,33 |
| 3 | Отделения связи | На 1 сотрудника | 90 | 120 | 1,33 |
| 4 | Административные и другие учреждения, офисы | На 1 сотрудника | 90 | 100 | 1,11 |
| III. Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптеки | На 1 кв.м. торговой площади | 90 | 100 | 1,11 |
| 2 | Больницы | На 1 койку | 150 | 230 | 1,53 |
| 3 | Поликлиники | На 1 посещение | 250 | 0,01 | 0,00004 |
| 4 | Санатории, пансионаты | На 1 койку | 140 | 150 | 1,07 |
| IV. Автотранспортные предприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомастерские, станции техобслуживания | На 1 машино-место | 140 | 500 | 3,57 |
| 2 | Автозаправочные станции | На 1 машино-место | 140 | 230 | 1,64 |
| 3 | Автостоянки и парковки | На 1 машино-место | 140 | 200 | 1,43 |
| 4 | Гаражи | На 1 машино-место | 140 | 150 | 1,07 |
| 5 | Автомойки | На 1 сотрудника | 140 | 155 | 1,11 |
| V. Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Ясли, детские сады | На 1 место | 140 | 50 | 0,36 |
| 2 | Школы, лицеи, ПТУ | На 1 учащегося | 300 | 70 | 0,24 |
| 3 | Техникумы, высшие учебные заведения | На 1 студента | 300 | 70 | 0,24 |
| 4 | Дома-интернаты | На 1 учащегося | 150 | 120 | 0,8 |
| VI. Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники | На 1 кв.м общей площади | 140 | 15 | 0,11 |
| 2 | Ремонт часов, ювелирных изделий | На 1 кв.м общей площади | 140 | 10 | 0,07 |
| 3 | Ремонт и пошив одежды | На 1 кв.м общей площади | 140 | 23 | 0,16 |
| 4 | Химчистки и прачечные | На 1 кв.м общей площади | 110 | 20 | 0,18 |
| 5 | Парикмахерские и косметические салоны | На 1 мастера | 110 | 150 | 1,36 |
| 6 | Гостиницы, общежития | На 1 место | 140 | 240 | 1,71 |
| 7 | Мастерские по ремонту обуви | На 1 кв.м общей площади | 140 | 37,5 | 0,27 |
| 8 | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные | На 1 место | 150 | 360 | 2,4 |
|  | и т.п.) |  |  |  |  |
| VII. Культурно – спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки | На 1 место | 140 | 70 | 0,5 |
| 2 | Спортивные арены, стадионы | На 1 место | 140 | 18 | 0,13 |
| 3 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты | На 1 пассажира | 150 | 180 | 1,2 |
| 4 | Казино | На 1 кв.м общей площади | 140 | 28 | 0,2 |
| 5 | Массово-зрелищные мероприятия | На 1 зрителя (участника) | 150 | 1,5 | 1,01 |
| 6 | Музеи, выставки | На 1 посещение | 140 | 0,2 | 0,001 |
| 7 | Развлекательно-досуговые центры | На 1 кв.м общей площади | 140 | 200 | 1,43 |
| 8 | Спортивные клубы, бани, сауны | На 1 посещение | 90 | 100 | 1,11 |
| 9 | Садоводческие товарищества | На 100 кв.м общей площади | 150 | 30 | 0,2 |
| VIII. Жилищный сектор |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустроенные дома | На 1 человека | 210 | 225 | 1,1 |
| 2 | Неблагоустроенные дома | На 1 человека | 300 | 450 | 1,5 |
| 3 | Частный сектор | На 1 человека | 350 | 525 | 1,5 |

На основании Правил благоустройства Кыштымского городского округа, утвержденных от 29 июня 2006 г. N 143 юридические лица обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с развитием муниципального образования на перспективу приведены расчеты объемов образования ТКО для объектов инфраструктуры  в таблице 1.06.  Расчет на перспективу производился с учетом ежегодного увеличения норм накопления на 1 % [4].

Таблица 1.06

Расчет объемов образования ТКО для объектов инфраструктуры

на 2010 год, 2015 год и 2030 год

| Наименование объектов | Единица измерения | Объемы образования ТКО от объектов инфраструктуры, м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий период | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| г. Кыштым |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 679,32 | 345,04 | 399,52 |  |
| Школы | 1 учащийся | 1493,52 | 1555,75 | 1804,67 |  |
| Школы искусств, музыкальные школы | 1 учащийся | 120 | 125 | 145 |  |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
| Аптеки | 1 м2 | 555 | 585 | 675 |  |
| ФАПы, поликлиники | 1 посещение | 0,041 | 0,046 | 0,054 |  |
| Больницы, амбулатории | 1 койко-место | 714,51 | 966 | 1122 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 22880 | 25500 | 29750 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 1 место | 1512 | 1839,6 | 2197,5 |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 251,6 | 328,9 | 415 |  |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| Почтовые отделения, сбербанки | 1 сотрудник | 13,3 | 14 | 16,2 |  |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Библиотеки, дома культуры | 1 место | 655 | 1213,7 | 1403 |  |
| Спортивные сооружения | 1 м2 | 65 | 70 | 80 |  |
| п. г. т. Тайгинка |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 27 | 15,2 | 17,6 |  |
| Школы | 1 учащийся | 31,68 | 27,5 | 31,9 |  |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 44,4 | 46,8 | 54 |  |
| ФАПы, поликлиники | 1 посещение | 0,050 | 0,053 | 0,062 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 357,5 | 525 | 875 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 1 место | 360 | 504 | 586 |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 0 | 20,02 | 24,9 |  |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| Почтовые отделения, сбербанки | 1 сотрудник | 5,32 | 7 | 8,1 |  |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | 1 место | 85,5 | 238,5 | 305 |  |
| Спортивные сооружения | 1 м2 | 26 | 28 | 32 |  |
| п. Увильды |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 13,32 | 14,06 | 16,28 |  |
| Школы | 1 учащийся | 31,68 | 27,5 | 31,9 |  |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
| Аптеки | 1 м2 | 44,4 | 46,8 | 54 |  |
| ФАПы, поликлиники | 1 посещение | 0,05 | 0,053 | 0,061 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 286 | 300 | 525 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 1 место | 0 | 60,48 | 87,9 |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 0 | 5,72 | 8,3 |  |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| Почтовые отделения, сбербанки | 1 сотрудник | 2,66 | 2,8 | 3,24 |  |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Библиотеки, дома культуры | 1 место | 65 | 95,4 | 122 |  |
| Спортивные сооружения | 1 м2 | 0 | 16,8 | 19,2 |  |
| п. Слюдорудник |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 5,76 | 8,74 | 11 |  |
| Школы | 1 учащийся | 8,4 | 10 | 14,5 |  |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
| Аптеки | 1 м2 | 55,5 | 58,5 | 67,5 |  |
| ФАПы, поликлиники | 1 посещение | 0,01 | 0,011 | 0,012 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 128,7 | 270 | 437,5 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 1 место | 0 | 90,72 | 117,2 |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 0 | 8,58 | 16,6 |  |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| Почтовые отделения, сбербанки | 1 сотрудник | 2,66 | 2,8 | 3,24 |  |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Библиотеки, дома культуры | 1 место | 75 | 90,1 | 122 |  |
| Спортивные сооружения | 1 м2 | 0 | 25,2 | 28,8 |  |
| п. Северный |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 8,64 | 9,12 | 10,56 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 12,5 | 14,5 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 100,1 | 45 | 52,5 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 1 место | 0 | 35,28 | 41,02 |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 0 | 1,43 | 1,66 |  |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| Почтовые отделения, сбербанки | 1 сотрудник | 2,66 | 2,8 | 3,24 |  |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Библиотеки, дома культуры | 1 место | 50 | 53 | 61 |  |
| Спортивные сооружения | 1 м2 | 0 | 9,8 | 11,2 |  |
| п. Большие Егусты |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 3,04 | 4,4 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 4,25 | 5,8 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 28,6 | 30 | 35 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 1,36 | 1,43 | 1,66 |  |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| Почтовые отделения, сбербанки | 1 сотрудник | 1,33 | 1,4 | 1,62 |  |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Библиотеки, дома культуры | 1 место | 50 | 53 | 61 |  |
| п. Кувалжиха |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 3,04 | 3,52 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 3,5 | 4,06 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 0 | 45 | 52,5 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 0 | 1,43 | 1,66 |  |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Библиотеки, дома культуры | 1 место | 0 | 15,9 | 18,3 |  |
| ст. Анбашская |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 1,52 | 2,2 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 2,25 | 2,9 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 0 | 27 | 31,5 |  |
| п. Южная Кузнечиха |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 2,66 | 4,4 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 3,5 | 4,35 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 0 | 45 | 52,5 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 0 | 1,43 | 1,66 |  |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Библиотеки, дома культуры | 1 место | 0 | 15,9 | 18,3 |  |
| п. Косой Мост |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 1,14 | 2,2 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 1,75 | 2,9 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 0 | 22,5 | 26,25 |  |
| п. Канифольный |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 2,66 | 4,4 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 3,5 | 4,35 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 0 | 45 | 52,5 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 0 | 1,43 | 1,66 |  |
| п. Белое Озеро |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 3,8 | 4,4 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 5,5 | 7,25 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 0 | 60 | 70 |  |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Парикмахерские, КБО | 1 место | 0 | 1,43 | 1,66 |  |
| п. Рипус |  |  |  |  |  |
| Дошкольные и учебные учреждения |  |  |  |  |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 1,14 | 2,2 |  |
| Школы | 1 учащийся | 0 | 1,75 | 2,9 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Магазины | 1 м2 торг. пл. | 0 | 22,5 | 26,25 |  |
| Итого: |  | 30838,57 | 35693,65 | 42340,67 |  |

Крупногабаритные материалы (КГМ) входят в состав ТКО. К ним относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3, а также строительные отходы.

Крупногабаритные отходы должны собираться на специально отведенных площадках, вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом по заявкам организаций, обслуживающих жилищный фонд (п.3.7.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2.03.2003).

В таблице 1.07 представлен общий годовой объем образования ТБО от жилищного фонда, объектов инфраструктуры и КГО  жилого сектора, без учета отбора ВМР.

Таблица 1.07

Расчетные  объемы образования ТБО от  населения и  объектов инфраструктуры и КГО от населения на первую очередь (2015 г.)

| № п/п | Населенный пункт | ТБО Населения, м3/год | ТБО Объекты инфраструктуры, м3 в год | ТБО Население и объекты инфр-ры |  | КГО населения, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/год | м3/сутки |  |
| 1 | г. Кыштым | 59138,00 | 32540 | 91678 | 251 | 2957,00 |
| 2 | п.г.т. Тайгинка | 2085,00 | 1405 | 3490 | 9,6 | 104,00 |
| 3 | п. Увильды | 652,00 | 570 | 1222 | 3,4 | 33,00 |
| 4 | п. Слюдорудник | 657,28 | 565 | 1222 | 3,4 | 32,86 |
| 5 | п. Северный | 409,22 | 169 | 578 | 1,6 | 20,46 |
| 6 | п. Большие Егусты | 137,46 | 94 | 231,5 | 0,6 | 6,87 |
| 7 | п. Кувалжиха | 104,28 | 69 | 173 | 0,5 | 5,21 |
| 8 | ст. Анбашская | 90,06 | 36 | 126 | 0,3 | 4,50 |
| 9 | п. Южная Кузнечиха | 55,30 | 69 | 124 | 0,3 | 2,77 |
| 10 | п. Косой Мост | 18,96 | 26 | 45 | 0,1 | 0,95 |
| 11 | п. Канифольный | 31,60 | 53 | 85 | 0,2 | 1,58 |
| 12 | п. Белое Озеро | 18,96 | 72 | 91 | 0,25 | 0,95 |
| 13 | п. Рипус | 7,90 | 26 | 34 | 0,1 | 0,40 |
| Итого: |  | 63406,32 | 35694 | 99100 | 271,5 | 3170,00 |

Сравнение объемов образования бытовых отходов жилого сектора и объектов инфраструктуры для поселков Южная Кузнечиха, Косой Мост, Канифольный, Белое Озеро  и  Рипус показывает, что в этих населенных пунктах обеспечение торговыми площадями на одного жителя  значительно превышает среднестатистическую норму. Это свидетельствует о том, что в данных поселках проживает населения больше, чем это указано в официальных данных, объем бытовых отходов может так же превышать расчетную величину.

В таблице 1.08 представлен общий годовой объем бытовых и приравненных к ним, отходов от всех категорий отходопроизводителей.

Таблица 1.08

Годовой расчетный объём образования ТБО и КГО и смета

в Кыштымском ГО

| Наименование | 2010 год | 2015 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отходы, м3/год |  |  |
| ТКО населения | 60290,00 | 63406,32 | 80686,00 |
| КГО населения | 3058,00 | 3383,57 | 4445,15 |
| ТКО объектов инфраструктуры | 30838,57 | 35693,65 | 42340,67 |
| Смет с дорожных покрытий | 2932,91 | 3079,55 | 3541,48 |
| Объем ТКО пром. предприятия: | 4884,00 | 5128.20 | 5897,43 |
| Объем ТКО от отдельно стоящих объектов и санаториев | 8004,47 | 8499,71 | 10147,8 |
| ИТОГО: | 110008 | 119191 | 147058 |

1.2 Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО

При обращении с ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Поэтому один из наиболее перспективных путей решения проблемы ТБО – раздельный сбор отходов, основанный на создании муниципальной сети приемных пунктов вторичных материальных ресурсов, организации селективного сбора отходов от населения и юридических лиц. Организация сбора вторичных материальных ресурсов позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению (обезвреживанию), снизить затраты на вывоз (транспортировку) ТБО, в целом оздоровит экологическую обстановку. Дальнейшая переработка, собираемых таким образом вторичных материальных ресурсов, является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, финансово поддержать наименее обеспеченных граждан, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности, естественные источники которого трудно возобновляемы. У населения накапливается значительное количество вторичных материальных ресурсов, поэтому создание экономических и правовых условий для организации сбора вторсырья от населения представляет для органов местного самоуправления задачу большой важности.

Финансирование системы селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории Кыштымского городского округа предлагается осуществлять за счет привлеченных финансовых средств инвесторов при активной поддержке органов местного самоуправления.

Регулирование органами местного самоуправления инвестиционной деятельности предусматривает:

1) Создание на территории Кыштымского городского округа благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности путем:

- предоставления инвесторам и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами, земельных участков для организации строительства и эксплуатации пунктов приема вторсырья от населения и организаций;

- обеспечения соответствующей инфраструктурой (водоснабжение, канализование, электроснабжение, подъездные пути и т.д.) стационарных пунктов приема вторсырья от населения и организаций;

- организации проектирования, строительства и эксплуатации районного склада первичной переработки и временного хранения вторичных материальных ресурсов;

- установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов;

- предоставления субъектам инвестиционной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Челябинской области льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;

- расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников для финансирования системы обращения с отходами;

- обеспечения муниципального заказа для товаров, производимых из вторичного сырья.

2) Муниципально-Частное Партнерство, т.е. прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:

- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых муниципальным образованием;

- размещения средств местного бюджета для финансирования инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Челябинской области, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Размещение указанных средств осуществляется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, определяемых нормативными правовыми актами о местных бюджетах, либо на условиях закрепления в муниципальной собственности соответствующей части акций, создаваемого акционерного общества, которые реализуются через определенный срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализации в доходы местного бюджета;

- вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Органы местного самоуправления могут предоставлять на конкурсной основе муниципальные гарантии по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета. Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств местного бюджета утверждается представительным органом местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений органами местного самоуправления, предусматриваются местным бюджетом. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляют органы, уполномоченные представительными органами местного самоуправления.

Для обеспечения финансирования системы селективного (раздельного) сбора утилизируемых компонентов ТБО, администрации Кыштымского городского округа необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных образований, в том числе путем объединения собственных и привлеченных средств, четкого разграничения функций каждого муниципального образования в создаваемой системе.

В настоящее время система сбора и переработки вторичных материальных ресурсов на территории населенных пунктов Кыштымского городского округа развита недостаточно.

В настоящее время при правильном и организованном сборе вторичных материальных ресурсов возможно использование твердых бытовых отходов в качестве вторичного сырья на начальном этапе до 30%, в дальнейшем целевые показатели использования ТБО в качестве вторичного сырья могут достигать 80%.

Для сбора вторичных материальных ресурсов в жилом секторе и у предприятий целесообразно внедрение сети стационарных и передвижных приемных пунктов.

Юридические лица (объекты мелкорозничной торговли), в соответствии с п.8, 9 «Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории Кыштымского городского округа»  утвержденного решением собрания  депутатов Кыштымского городского округа от 16 февраля 2006 г. N 37, должны производить сбор утильных фракций в  отдельные контейнеры или пакеты и сдавать специализированным организациям.  Согласно п. 7 «Правил ….»  В жилых и административных строениях вторсырье сдается в специальные пункты, имеющие соответствующее разрешение. Необходимо на территории Кыштымского городского округа создать условия для выполнения этих пунктов правил.

Для этого необходимо обеспечить деятельность на территории следующих объектов:

1. Передвижные приемные пункты вторсырья (ППП);

2. Стационарный  приемный пункт вторичного сырья;

3. Организация  деятельность по сбору утильных фракций на территории жилой застройки. Обеспечить высокий процент сбора вторсырья можно только организовав его на объекте образования, исключив попадание ценных компонентов в общий объем отходов, транспортируемых на полигон ТБО. Этой деятельностью могут заниматься специально подготовленные сотрудники управляющих компаний (дворники). Сбор вторсырья  должен производиться в отдельные емкости – накопители и передаваться на ППП.

При этом снижаются расходы управляющих компаний на вывоз и размещение отходов на полигоне ТБО, появляется возможность получить прибыль от реализации ВМР, а так же  и трудоустроить нескольких человек.

4. Организация сбора вторсырья у юридических лиц

5. Создание на территории муниципального склада для временного размещения и накопления вторичных материальных ресурсов. Муниципальный склад при действующих передвижных и стационарных пунктах позволит накапливать товарные партии  вторичных ресурсов, достаточные для их успешной экономической реализации на перерабатывающих предприятиях и, в перспективе ,войдет в областную комплексную систему по управлению вторичными материальными ресурсами.

Содержание утилизируемых компонентов в ТБО переработки приведены в таблице 1.09.

Таблица 1.09

Морфологический состав твердых коммунальных отходов от разных источников образовании , % по массе

| Фракции | Жил. сектор (справочник) | Культурно-спортивные учреждения | Торговля пром./ прод. товары | КГМ от жилищ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бумага, картон | 30 | 52 | 65/52 | 6 |
| пищевые отходы | 40 | 16 | 24 |  |
| древесина | 2 | 3 |  | 60 |
| черный металлолом | 3 | 3 | 5/5 | 10 |
| цветной металлолом | 1 | 1 |  |  |
| стекло | 6 | 2 | 6/7 | 15 (керамика) |
| текстиль | 4 | 3 | 1/1 |  |
| кости, | 1 | 1 |  |  |
| полим. материалы | 5 | 8 | 12/8 | 4 |
| кожа, резина |  | 1 | 1 |  |
| прочее |  |  |  |  |

При организованной системе сбора вторсырья на территории  процент сбора может достигать 38 % в жилом секторе и 67 %  на объектах инфраструктуры.

Таблица 1.10

Содержание в % от массы  утилизируемых компонентов ТБО при полном охвате жилого фонда и предприятий и муниципальной системой  сбора вторсырья

| №№ п/п | Компонент | Утилизируемые компоненты, % к общей массе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд | Предприятия инфраструктуры |
| 1 | Бумага, картон | 26 | 50 |
| 2 | Черный металлолом | 1 | 4 |
| 3 | Цветной металлолом | 1 |  |
| 5 | Полимеры | 5 | 8 |
| 6 | Стекло | 5 | 5 |

Одним из основных способов в организации сбора вторичного сырья являются специальные (стационарные и передвижные) пункты.

Павильоны компонуют по блочному принципу, в составе модулей:

- административный, где размещается приемное отделение вторсырья, размерами 4000 х 3000 х 3500 мм;

- производственный, где выполняется сортировка и временное хранение сырья, размерами 4000 х 3000 х 3500 мм;

- технологический, где размещено все оборудование, размером 4000 х 3000 х 3500 мм.

Производственный модуль имеет двухстворчатые ворота форматом 2900 х 3500 мм. Технологический модуль может иметь усиленный фундамент под установку пресса размером в плане 1000 х 800мм.

Прием вторичного сырья производится двумя способами:

- от населения - через тамбур павильона;

- от крупных поставщиков на автотранспорте - через ворота, расположенные на территории технологического модуля.

Технологический цикл приема вторичного сырья от населения заключается в следующем:

- Сырье осматривается, взвешивается на весах, расположенных в тамбуре, и через окно в двери тамбура сбрасывается на металлический лоток прямоугольной формы, ведущий в производственный модуль. Сырье сортируется и компактируется. Полиэтиленовые пленки, ПЭТФ-бутылки, макулатура прессуются и увязываются в кипы. Текстильные отходы сортируются по видам (шерсть, хлопок, смешанные и синтетические ткани) и также увязываются в кипы.

- Сырье от крупных поставщиков поступает на автотранспорте через ближние к технологическому модулю ворота, взвешивается, оформляется документально приемщиком и поступает на сортировку и обработку - прессование и увязка в кипы.

Оборудование стационарных приемных пунктов:

1) Применяются весы механические или электронные с пределом взвешивания не менее 50 кг и точностью взвешивания не более 50 г. Для взвешивания крупных частей возможно использование динамометра, подвешиваемого на крюк кран-балки. Весовое оборудование должно быть оттарировано, опломбировано, иметь технический паспорт и акт поверки.

2) Для первичной обработки металлических отходов используются как ручные инструменты (ножовка по металлу, ножницы, и т.п.), так и электромеханические инструменты (фрезы, дрели и т.п.).

3) Для обработки макулатуры, пластмассовых отходов, ПЭТФ-бутылок, алюминиевых банок могут применяться резательные машины и электромеханические (гидравлические) прессы.

Приемные пункты должны располагаться изолированно от жилых домов, детских и лечебных учреждений. Не разрешается организация приемных пунктов в местах, где не возможно устройство подъездных путей и мест парковки транспорта.

Расположение приемных пунктов по отношению к жилым домам должно соответствовать СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». [6]

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по заготовке, переработке и реализации ВМР, лома цветных и черных металлов, обязаны соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Правила противопожарной и производственной безопасности.

Передвижные приемные пункты могут оборудоваться на безе автомобилей «Газель», автоприцепов «Тонар» или «Купава». Автомобили, предназначенные для перевозки вторичного сырья, должны удовлетворять следующим требованиям:

- все части автомобиля должны быть легкодоступны для очистки и дезинфекции;

- дно и стены кузовов автомашин должны быть сплошными, а один из бортов – откидным.

Таблица 1.11

Ориентировочная стоимость стационарного приемного пункта

| Наименование | Количество, шт. | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Павильон | 1 | 400 |
| Весы электронные | 1 | 12 |
| Контейнеры для ВМР | 6 | 36 |
| Итого: |  | 448 |

Передвижные приемные пункты по графику, согласованному с органами местного самоуправления, осуществляют сбор ВМР от населения, предприятий и организаций (по заявкам).

Организация работы стационарных и передвижных приемных пунктов ВМР должна осуществляться субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при соответствующей поддержке органов местного самоуправления.

На территории Кыштымского городского округа  предлагается осуществлять сбор вторичных материальных ресурсов с помощью стационарного приемного пункта при полигоне ТБО, на территории населенных пунктов района – с помощью передвижных приемных пунктов. Собранные вторичные материальные ресурсы складируются на районном складе на территории города Кыштым. В последующем подготовленные брикеты ВМР транспортными партиями доставляются на специализированные участки, расположенные как на территории Челябинской области, так и в соседние регионы, для полной переработки в товарную продукцию. Строительство районного склада по приему вторичных материальных ресурсов должно организовываться органами местного самоуправления совместно с инвесторами и в последующем стать звеном комплексной логистической системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами Челябинской области.

Потребность в приемных пунктах рассчитывается по формуле:

N=Qn⋅f

где: Q - общегодовое количество собираемых вторичных материальных ресурсов, т/год;

n - количество дней в году работы приемного пункта;

f – мощность (производительность) 1-го приемного пункта.

Таблица 1.12

Объем вторичных материальных ресурсов и количество стационарных приемных пунктов на первую очередь

| Компонент | Количество ВМР от населения, т/год |  | Количество ВМР от объектов инфраструктуры, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 % к общей массе | 36 % к общей массе | 25 % % к общей массе | 67 % % к общей массе |
| Бумага, картон | 1270 | 3300 | 1430 | 3500 |
| Черный металлолом | 130 | 125 | 140 | 280 |
| Цветной металлолом |  |  |  |  |
| Полимеры | 250 | 630 | 140 | 570 |
| Стекло | 250 | 630 | 70 | 350 |
| Итого: | 1900 | 4685 | 177 | 4700 |
| Количество ППП | 3 |  |  |  |

Таблица 1.13

Ориентировочная стоимость передвижного приемного пункта

| Наименование | Количество, шт. | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Автомобиль Газель ГАЗ 3302-216 | 1 | 380 |
| Весы электронные г/п 100 кг | 1 | 12 |
| Итого: |  | 392 |

Для сбора вторичных материальных ресурсов на территории Кыштымского городского округа необходимо организовать деятельность трех передвижных пунктов приема вторсырья. Организация работы стационарных и передвижных приемных пунктов ВМР должна осуществляться субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при соответствующей поддержке органов местного самоуправления.

Таблица 1.14

Ориентировочная стоимость обустройства районного склада

| Наименование | Количество, шт. | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Здание ангарного типа площадью ≈ 400 м2 | 1 | 2000 |
| Пресс гидравлический | 2 | 450 |
| Дробилка роторная | 2 | 500 |
| Погрузчик |  | 550 |
| Бункеры и контейнеры для хранения сырья: |  |  |
| - объемом 8 м3 | 6 | 180 |
| - объемом 0,75 м3 | 10 | 60 |
| Весы электронные | 2 | 24 |
| Автомобиль Газель ГАЗ 3302-216 | 1 | 380 |
| Итого: |  | 4144 |

Муниципальный склад ВМР обеспечит накопление товарных партий вторсырья для отправки на перерабатывающие предприятия.

1.3 Сбор ТБО

Основной задачей – это определение методов сбора отходов, образующихся на территории, а также количество необходимого инвентаря для обеспечения их регулярного и эффективного сбора.

Наиболее оптимальным способом достижения этой задачи является развитие и совершенствование существующей системы путем:

- организации системы селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО;

- приобретения необходимого количества контейнеров и бункеров;

- обустройства необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

- приобретения специальных коммунальных мусороуборочных машин нового типа.

Организация современной муниципальной системы сбора ТБО должна соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 [2] и Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов [7].

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких отходов неканализованных зданий; уличного мусора, смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов муниципального образования) в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Кыштымского городского округа.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам [2,7,8], для организации работ по санитарной очистке и благоустройству, сбор и транспортирование ТБО предлагается осуществлять по планово-регулярной системе в установленные сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам.

При планово-регулярной системе, объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система включает в себя:

- организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

- организацию их максимальной переработки в качестве вторичного сырья;

- осуществление захоронения (обезвреживания) неутильной части коммунальных отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.

Договора на сбор и транспортирование коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договора должны определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

В качестве основной системы сбора и удаления ТБО на территории Кыштымского городского округа предлагается система несменяемых контейнеров.

На I очередь планируется в жилищном фонде, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., оборудовать специальные площадки для установки контейнеров – контейнерные площадки. На площадках рекомендуется установить контейнеры объемом 0,75 м3. Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха [2,6].

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Роспотребнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

Ограждения площадок могут быть запроектированы в кирпичном, металлическом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что должно учитываться при определении необходимого количества контейнерных площадок.

Отечественные и зарубежные производители предлагают широкий ассортимент контейнеров из металла и пластических масс различной емкости Европейского стандарта. Анализ сложившейся практики применения контейнеров для сбора ТБО в развитых странах показал, что большинство их изготавливается из пластмасс. Это позволяет уменьшить их массу, снижает прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, облегчает мытье и очистку от загрязнений. В условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом. При надлежащей эксплуатации контейнеров случаи возгорания в них ТБО будут исключены.

В Российской Федерации продолжают применять контейнеры из листовой стали, так как из-за низкой культуры их эксплуатации требуются высокопрочные контейнеры. Стальные контейнеры менее подвержены разрушению при возгорании в них ТБО. Более длительный временной ресурс использования стальных контейнеров по сравнению с пластмассовыми, несмотря на значительную разницу в стоимости, делает их предпочтительными.

При сборе ТБО трудности возникают при проезде собирающего мусоровоза к месту расположения мусоросборных контейнеров. Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов, необходимо иметь развитую сеть проездов к контейнерным площадкам с несущей способностью дорожного покрытия, обеспечивающей проезд техники с нагрузкой на ось не менее 13 т. Для свободного разворота современного собирающего мусоровоза шириной не менее 2,5 м. минимальная ширина проезда должна быть не менее 3,5 м при отсутствии стоянки автомашин и при одностороннем движении, а минимальные радиусы разворота для главных и второстепенных внутриквартальных дорог должны быть не менее 30 м (для подъездов к отдельным зданиям). Эта проблема может решаться с помощью использования контейнеров на колесиках. Контейнеры на колесиках доставляются вручную к мусоровозу, оборудованному подъемно-опрокидывающим устройством для разгрузки контейнера и механизмом для уплотнения мусора в кузове. Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Для предотвращения проникновения в контейнер грызунов и распространения неприятных запахов используют контейнеры с крышками.

На контейнерных площадках устанавливаются несменяемые контейнеры объемом 0,75 или 1,1 м3 или бункеры объемом 8,0-24,0 м3. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов.

Таблица 1.15

Характеристики выпускаемых контейнеров и бункеров

| Характеристика | Контейнеры и бункеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем, м3 | 0,75 | 1,1 | 8,0 |
| Масса, кг | 105 | 125 | 550 |
| Размеры, мм: - длина - ширина - высота | 980 950 1155 | 1430 1360 1043 | 3480 1850 1420 |

Стоимость контейнеров и бункеров различается в весьма широких пределах: от 6,0 до 400 тыс. рублей. При этом, контейнеры отечественного производства емкостью около 1000 л. из окрашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в 2 слоя внутренней поверхностью стоят около 5 тыс. рублей, а изготовленные по Евростандарту и окрашенные износостойкими эмалями – до 16 тыс. рублей; контейнеры из пластических масс – в среднем 6 тыс. рублей.

Расчеты необходимого количества контейнеров для сбора ТБО произведены с учетом установки контейнеров объемом 0,75 м3 на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры, и бункеров объемом 8 м3 в зонах массового отдыха.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Их располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Подъезды к площадкам и сами площадки должны быть освещены.

На основании материалов генеральной схемы очистки территории, принятых методов сбора и удаления бытовых отходов, с учетом назначения улиц, площадей и характера застройки, мусоровывозящими организациями разрабатывается технологическая схема удаления отходов.

Необходимое число контейнеров и бункеров рассчитывается по формуле [4]:

Бкон.=Пгод.⋅t⋅К1365⋅V

где Пгод. – годовое накопление ТБО на участке, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности образования отходов ;

V – объем контейнера или бункера, м3.

Расчет необходимого количества контейнеров осуществлялся исходя из объемов образования отходов,  с учетом низкой плотности застройки в частном секторе, без учета  системы селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО.

Расчет необходимого количества контейнеров и бункеров на перспективу выполнен с учетом следующих показателей:

- сбор и транспортирование ТБО осуществляется по планово-регулярной системе согласно санитарным и технологическим нормам и правилам [2,7,8];

– с учетом экономической целесообразности, исходя из плотности населения, предлагается вывоз ТБО осуществлять ежедневно только на территории города Кыштым,  п.г.т. Тайгинка и п. Увильды, в остальных населенных пунктах ТБО вывозить 2 раза в неделю;

- КГО вывозить в городе Кыштым 1 раз в неделю,в остальных населенных пунктах – по заявкам.

Периодичность вывоза ТБО и КГО подлежит согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, с территориальным подразделением Роспотребнадзора и организациями, осуществляющими вывоз ТБО.

Таблица 1.16

Расчет количества контейнеров для организации сбора ТБО от населения

на I очередь

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. Всего/ благ. сектор | Население итоговое образование ТБО, м3/год | Количество контейнеров 0,75 м3 Всего/благ. сектор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кыштым | 40480 / 22956 | 59138,00 | 436/158 |
| 2 | п.г.т. Тайгинка | 1375 / 415 | 2085,00 | 35 |
| 3 | п. Увильды | 430/129 | 652,00 | 11 |
| 4 | п. Слюдорудник | 416 | 657,28 | 16 |
| 5 | п. Северный | 259 | 409,22 | 8 |
| 6 | п. Большие Егусты | 87 | 137,46 | 3 |
| 7 | п. Кувалжиха | 66 | 104,28 | 3 |
| 8 | ст. Анбашская | 57 | 90,06 | 2 |
| 9 | п. Южная Кузнечиха | 35 | 55,30 | 2 |
| 10 | п. Косой Мост | 12 | 18,96 | 1 |
| 11 | п. Канифольный | 20 | 31,60 | 1 |
| 12 | п. Белое Озеро | 12 | 18,96 | 2 |
| 13 | п. Рипус | 5 | 7,90 | 1 |
| Итого: |  | 43254 | 63406,32 | 521 |

Таблица 1.17

Количества контейнеров для сбора ТБ от объектов инфраструктуры

| Наименование населенного пункта | Текущий период (2010 г.) |  | Первая очередь (2015 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем образ-я ТБ, м3/год | Кол-во конт., шт. | Объем образ-я ТБ, м3/год | Кол-во конт., шт. | Объем образ-я ТБ, м3/год | Кол-во конт., шт. |
| г. Кыштым | 28939,29 | 154 | 32543,04 | 172 | 38007,94 | 201,00 |
| п. г. т. Тайгинка | 937,45 | 6 | 1412,07 | 9 | 1934,56 | 12,00 |
| п. Увильды | 443,11 | 3 | 569,61 | 5 | 867,88 | 6,00 |
| п. Слюдорудник | 276,03 | 3 | 564,65 | 5 | 818,35 | 5,00 |
| п. Северный | 161,4 | 2 | 168,93 | 2 | 195,68 | 2,00 |
| п. Большие Егусты | 81,29 | 2 | 93,12 | 2 | 109,48 | 2,00 |
| п. Кувалжиха | 0 | 0 | 68,87 | 2 | 80,04 | 2,00 |
| ст. Анбашская | 0 | 0 | 30,77 | 2 | 36,6 | 2,00 |
| п. Южная Кузнечиха | 0 | 0 | 68,49 | 2 | 81,21 | 2,00 |
| п. Косой Мост | 0 | 0 | 25,39 | 2 | 31,35 | 2,00 |
| п. Канифольный | 0 | 0 | 52,59 | 2 | 62,91 | 2,00 |
| п. Белое Озеро | 0 | 0 | 70,73 | 2 | 83,31 | 2,00 |
| п. Рипус | 0 | 0 | 25,39 | 2 | 31,35 | 2,00 |
| Итого: | 30838,57 | 170 | 35693,65 | 209 | 42340,67 | 242 |

Общее число контейнеров, которое необходимо приобрести, для организации сбора и вывоза ТБО и КГО от населения и от объектов инфраструктуры на I очередь и расчетный срок представлено в таблице 1.18.

Таблица 1.18

Необходимое количество контейнеров для сбора ТБО и КГО на территории Кыштымского городского округа

| Наименование | Кол-во контейнеров, V= 0,75м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
|  | шт. | шт. |
| Население | 521 | 580 |
| Объекты инфраструктуры | 209 | 242 |
| ИТОГО | 730 | 822 |

При организации системы селективного сбора ВМР с использованием пунктов приема на территории Кыштымского городского округа количество контейнеров для организации сбора и вывоза ТБО и КГО от населения и от объектов инфраструктуры на I очередь может быть значительно снижено.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки территорий является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров.

При разгрузке контейнеров и бункеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, контейнеры и бункеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88 [2].

В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 все сборники отходов необходимо промывать, а в случае необходимости и дезинфицировать. Периодичность обработки – не реже 1 раза в 10 дней. Для этой цели можно рекомендовать машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ сконструированную научно-производственным комплексом «Коммунальные машины». Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3

Основные технические характеристики машины представлены в таблице 1.19

Таблица 1.19

Основные технические характеристики машины для мойки контейнеров

| Наименование характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Тип базового шасси | КАМАЗ-43253 |
| Вместимость моечной камеры | 3000 л |
| Общая вместимость баков для чистой воды | 6000 л |
| Общая вместимость баков для отработанной воды | 6000 л |
| Количество внутренних моечных головок в моечной камере | 1 шт. |
| Количество внешних моечных головок в моечной камере | 8 шт. |
| Емкость мусоросборочных контейнеров, с которыми возможна работа манипулятора | 0,36 м3, 0,66 м3, 0,75 м3, 0,8 м3 и 1,1 м3 |
| Давление воды в напорном трубопроводе моечных головок | 100 бар |
| Расход воды на мойку одного контейнера | 60 л/контейнер |
| Эксплуатационная производительность машины | 30 шт./ч |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 8600 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3880 |
| Общая масса снаряженной машины | 9200 кг |
| Полная масса машины | 15200 кг |

Машины оснащены базовым автомобильным оборудованием для подачи контейнера в зону мойки. Специальное оборудование включает моечную камеру, баки для чистой и отработанной воды, комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке внутренней и внешней поверхности мусоросборочного контейнера, сточный бак для сбора отработанной воды из моечной камеры, насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и подачи отработанной воды из сточного бака в бак отработанной воды и манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания и введения мусоросборочного контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры. Мойка производится холодной водой при больших давлениях и при плюсовой температуре окружающей среды.

1.4 Транспортирование ТБО

Одним из главных вопросов в проблеме обращения с ТБО является выбор оптимального способа сбора и транспортирования отходов к местам обезвреживания (утилизации). На первой стадии ТБО, как правило, собирают в контейнеры. Из контейнеров ТБО перегружаются в мусоровозы, которые перевозят их к местам обезвреживания (утилизации) или захоронения.

В Кыштымском городском округе сбор бытовых отходов производится мусоровозным транспортом  по маршрутам движения. Маршруты разрабатываются и согласовываются специализированной организацией, выполняющей данный вид работ. Все маршруты специальной техники рассчитываются относительно полигона ТБО.

Кроме города Кыштым, для полного охвата территории централизованной системой сбора отходов, необходимо производить сбор и вывоз ТБО из всех населенных пунктов. Ниже приведена таблица 1.21 с количественными показателями объемов накопления ТБО в поселках, количеством контейнеров и графиком вывоза.

В таблицах 1.22 – 1.25  рассчитаны графики маршрутов мусоровозного транспорта для транспортировки отходов из поселков Кыштымского городского округа.

Таблица 1.20

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до полигона ТБО |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Кыштым | 3,82 |
| 2 | п. Северный | 22,13 |
| 3 | п. Юж. Кузнечиха | 19,13 |
| 4 | п. Кувалжиха | 12,10 |
| 5 | п. Канифольный | 10,55 |
| 6 | п. Слюдорудник | 19,20 |
| 7 | п. Бол. Егусты | 31,67 |
| 8 | ст. Анбашская | 7,92 |
| 9 | п.г.т. Тайгинка | 11,34 |
| 10 | п. Косой Мост | 11,45 |
| 11 | п. Увильды | 17,57 |
| 12 | п. Рипус | 16,71 |
| 13 | п. Белое Озеро | 15,15 |

Таблица 1.21

Количественные показатели объемов накопления отходов, график вывоза, количество контейнеров на 2015 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел Всего / благ. сектор | Население итоговое образование ТБО, м3/год | Инфр-ра итоговое образование ТБО, м3/год | Суточное образование ТБО, м3/сут | График вывоза, раз/нед. | Объем вывоза ТБО по графику |  | Количество контейнеров 0,75 м3 Всего/благ. сектор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кыштым | 40480 / 22956 | 59138,00 | 32540 | 251 | 7 | 251 |  | 436/158 |
| 2 | п.г.т. Тайгинка | 1375 / 415 | 2085,00 | 1405 | 9,6 | 7 | 9,6 |  | 35 |
| 3 | п. Увильды | 430/129 | 652,00 | 570 | 3,4 | 7 | 3,4 |  | 11 |
| 4 | п. Слюдорудник | 416 | 657,28 | 565 | 3,4 | 2 | 12 |  | 16 |
| 5 | п. Северный | 259 | 409,22 | 169 | 1,6 | 2 | 5,6 |  | 8 |
| 6 | п. Большие Егусты | 87 | 137,46 | 94 | 0,6 | 2 | 2,1 |  | 3 |
| 7 | п. Кувалжиха | 66 | 104,28 | 69 | 0,5 | 2 | 1,8 |  | 3 |
| 8 | ст. Анбашская | 57 | 90,06 | 36 | 1.210,3 | 2 | 1,1 |  | 2 |
| 9 | п. Южная Кузнечиха | 35 | 55,30 | 69 | 0,3 | 2 | 1,1 |  | 2 |
| 10 | п. Косой Мост | 12 | 18,96 | 26 | 0,1 | 2 | 0,4 |  | 1 |
| 11 | п. Канифольный | 20 | 31,60 | 53 | 0,2 | 2 | 0,7 |  | 1 |
| 12 | п. Белое Озеро | 12 | 18,96 | 72 | 0,25 | 2 | 0,9 |  | 2 |
| 13 | п. Рипус | 5 | 7,90 | 26 | 0,1 | 2 | 0,4 |  | 1 |
| Итого: |  | 43254 | 63406,32 | 35694 | 271,5 |  |  | 521 |  |

Таблица 1.22

Расчетное время и график движения мусоровозного транспорта

| 1 маршрут г. Кыштым – п. Северный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | График вывоза, раз/нед. | Объем отходов по графику | Колич. контейнеров 0,75 м3 |
| 1 | п. Канифольный | 2 | 0,7 | 1 |
| 2 | п. Кувалжиха | 2 | 1,8 | 3 |
| 3 | п. Южная Кузнечиха | 2 | 1,1 | 2 |
| 4 | п. Северный | 2 | 5,6 | 8 |
| ИТОГО |  |  | 9,2 |  |
| расчетное маршрутное время |  |  |  | 2,1 часа |

Таблица 1.23

Расчетное время и график движения мусоровозного транспорта

| 2 маршрут г. Кыштым – п. Большие Егусты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | График вывоза, раз/нед. | Объем отходов по графику | Колич. контейнеров 0,75 м3 |
| 1 | п. Слюдорудник | 2 | 12 | 16 |
| 2 | п. Белое Озеро | 2 | 0,9 | 2 |
| 3 | п. Большие Егусты | 2 | 2,1 | 3 |
| ИТОГО |  |  | 15 |  |
| расчетное маршрутное время |  |  |  | 3 часа |

Таблица 1.24

Расчетное время и график движения мусоровозного транспорта

| 3 маршрут г. Кыштым – п. Увильды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | График вывоза, Раз/нед. | Объем отходов по графику | Кол-во контейнеров 0,75 |
| 1 | п.г.т. Тайгинка | 5 | 9,6 | 35 |
| 2 | п. Увильды | 5 | 3,4 | 11 |
| Итого 5 раз в неделю |  |  | 14,1 |  |
| расчетное маршрутное время |  |  |  | 2,4 часа |

Таблица 1.25

Расчетное время и график движения мусоровозного транспорта

| 4 маршрут Кыштым – п. РИПУС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | График вывоза, раз/нед. | Объем отходов по графику | Кол-во контейнеров 0,75 м3 |
| 1 | ст. Анбашская | 2 | 1,1 | 2 |
| 2 | п.г.т. Тайгинка | 2 | 9,6 | 35 |
| 3 | п. Увильды | 2 | 3,4 | 11 |
| 4 | п. Рипус | 2 | 0,4 | 1 |
| 5 | п. Косой Мост | 2 | 0,4 | 1 |
| ИТОГО 2 раз в неделю |  |  | 15 |  |
| расчетное маршрутное время |  |  |  | 3,4 часа |

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные мусоровозы);

- механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости мусоросборника (стандартные стационарные контейнеры вместимостью 0,75м3, передвижные контейнеры (на колесиках) – вместимостью 0,6; 0,8; 1,1м3);

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

По способу погрузки ТБО из контейнера, мусоровозы делятся на две группы:

- с задней загрузкой;

- с боковой загрузкой.

Технические характеристики основных типов мусоровозов, применяемых в настоящее время на территории муниципальных образований Российской Федерации, представлены в таблице 1.26.

Таблица 1.26

Основные типы мусоровозов, вывозящие ТБО на территории муниципальных образований РФ

| Марка | Масса вывозимых ТБО, кг | Объем кузова, м3 | Шасси | Кратность уплотнения | Габаритные размеры, мм | Полная масса, кг | Масса специального оборудования, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-413 | 3300 | 7,5 | ГАЗ-3307 | 2,5 | 6200х2450х2900 | 7850 | 1950 |
| КО-415 | 9370 | 22,5 | КАМАЗ 53213 | 2,5 | 8600х2560х3600 | 20500 | 4400 |
| КО-431 | 3600 | 10 | ЗИЛ-433362 | 1,8-2,3 | 5900х2340х3100 | 11200 | 2045 |
| КО-424 | 2900 | 7,5 | ЗИЛ-431412 | 1,85 | 5900х2340х3100 | 8500 | 1950 |
| КО -440-3 | 3220 | 7,5 | ГАЗ-3307 | 2 | 6500х2500х3200 | 7850 | 1900 |
| КО -440-4 | 4300 | 10 | ЗИЛ 433362 | 2 | 6800х2500х3550 | 11000 | 2600 |
| МКМ-2 | 4700 | 9,6 | ЗИЛ-433362 | 1,8-2,2 | 7200х2450х2900 | 11000 | 2400 |
| МКГ | 3100 | 8,2 | ГАЗ-3307 | 1,8-2,2 | 6700х2350х2830 | 7850 | 2050 |
| МКМ-4605 | 9000 | 17 | КАМАЗ - 53605 | 4-6 | 8230х2500х3520 | 20500 | 7500 |

Вывоз крупногабаритных отходов должен производиться по графику транспортной организации, согласованной с жилищной организацией, а также по их заявкам. Сжигать мусор и крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Бункеровозы могут использоваться для вывоза отходов от рекреационных объектов и строительных отходов, образующихся на территории Кыштымского городского округа.

# Краткая характеристика КО-440-4 - мусоровоз ЗиЛ-433362,

# боковая загрузка

Мусоровоз КО-440-4 на базе автомобиля ЗИЛ, предназначен для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из стандартных контейнеров вместимостью 0,75 м3, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки на полигонах захоронения или мусороперерабаты-вающих станций.

Мусоровоз может быть укомплектован универсальным манипулятором для работы с контейнерами всех типов. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. В состав специального оборудования мусоровоза входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, гидравлическая и электрическая системы, погрузочно-разгрузочный механизм или боковой манипулятор. Гидрооборудование российского производства, трубопроводы и уплотнительные соединения, используемые в мусоровозе, отличаются высокой надежностью работы, просты в регулировании и техническом обслуживании. Включение насоса осуществляется из кабины водителя.

Технические характеристики:

- Емкость кузова, м3 : 11

- Macca вывозимого мусора, кг: 4500

- Угол подъема кузова, град : 50

- Полная масса, кг : 11200

- Габарит. размеры, мм: 7000 х 2500 х 3500

- Базовое шасси: ЗИЛ-433362 4x2

- Двигатель: ЗИЛ- 508.10, карбюратор

- Мощность двигателя л.с. (кВт): 150 (110)

- Грузоподъемность манипулятора, кг : 500

- Коэф. уплотнения ТБО: 2,5

- Привод рабочих органов : гидравлич.

- Тип загрузки: боковая

Число мусоровозов, необходимых для транспортирования ТБО, определяют по формуле [10]:

М=Пгол.365⋅Псут.⋅Кисп.

где М- число мусоровозов, ед.

Пгод – объем ТБО, подлежащих вывозу в течение года, м3;

Псут. - суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп. - коэффициент использования.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут.=Р⋅Е

где Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Число рейсов за смену определяют по формуле:

Р=Т−(Тпз+Т0)Тпог.+Траз.+Тпрб.

где Т - продолжительность смены, час;

Тпз. - время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;

То - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог. - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тразг. - продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб. - время, затрачиваемое на пробег от места сбора до свалки и обратно, час.

Таблица 1.27

Количество техники для транспортировки ТБО и КГО

по системе несменяемых контейнеров на 2015 год

| № п/п | Наименование техники | Количество машин, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозные машины для вывоза Min масса загружаемых отходов, 4250-кг | 7 |
| 2 | Грузовые машины для вывоза КГО | 2 |
| 3 | Бункеровоз | 1 |
| 4 | Бункеры – накопители 8 куб. м | 18 |
| ИТОГО: |  | 11 |

Для организации сбора и транспортирования отходов от отдельно стоящих объектов на территории населенных пунктов Кыштымского городского округа необходимо по расчету приобрести 1 бункеровоз на I очередь и 2 бункеровоза на расчетный срок. В настоящее время специализированные предприятия Кыштымского городского округа на балансе не имеют бункеровозов. В связи с тем, что специализированный транспорт должен проходить техническое обслуживание, для обеспечения стабильной работы системы сбора и транспортирования КГО, необходимо приобрести 1 бункеровоз дополнительно (резервный) на I очередь.

После технологического выполнения работ по сбору и транспортированию, спецтранспорт, согласно требованиям СанПиНа 42-128-4690-88 [2], в теплое время года должен подвергаться мойке в специально отведенном месте. В зимнее время года предлагается осуществлять только механическую зачистку кузовов от остатков мусора.

1.5 Обезвреживание ТБО

Проблема обезвреживания твердых бытовых отходов является одной из наиболее актуальных проблем в области охраны окружающей среды.

При выборе технологий обезвреживания ТБО должны учитываться следующие критерии:

- экологическая безопасность с точки зрения минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- санитарная и эпидемиологическая безопасность всей системы обращения с отходами;

- эффективность технологических и конструктивных решений, включающих:

- производительность технологии;

- уровень ее автоматизации;

- степень защищенности от аварийных ситуаций;

- коэффициент использования энергоносителей;

- капитальные вложения и сроки реализации капитальных вложений, приведенные стоимостные удельные затраты на обезвреживание единицы массы ТБО.

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания ТБО. По конечной цели они делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие задачи экономики – использование вторичных ресурсов); по технологическому принципу – на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли сколько-нибудь значительного распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью утилизации ТБО.

Наибольшее практическое распространение в мировой практике получили следующие экономически и экологически оправданные методы:

- захоронение на полигоне (свалке);

- сжигание (термический);

- аэробное биотермическое компостирование;

- комплекс компостирования и сжигания (пиролиза) не компостируемых фракций;

- повторное использование утилизируемых компонентов, входящих в состав ТБО.

Таблица 1.28

Сравнительные технико-экономические и экологические показатели различных технологий обезвреживания и утилизации ТБО (Производительность 150-300 т/год) [11]

| Показатель | Единица измерения | Технология |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Складиро-вание на полигонах | Сжигание с утилиза-цией тепла | Компости-рование | Комплекс-ный завод |
| Удельные капвложения | тыс. руб. / 1 т ТБО/год | 0,5 - 2,2 | 17 - 25 | 8,5 - 11 | 10,6 - 14 |
| Удельные эксплуатационные затраты | руб./ 1 т ТБО | 80 - 110 | 900 - 1100 | 670 - 730 | 840 - 900 |
| Удельные энергозатраты | кВт.ч/ 1 т ТБО | 5 - 6 | 26 - 50 | 22 - 28 | 26 - 32 |
| Удельные трудовые затраты | раб. день/ 1 т ТБО | 0,05 - 0,1 | 0,2 - 0,4 | 0,2 - 0,3 | 0,3 - 0,4 |
| Удельная занимаемая площадь | м2/ 1 т ТБО/ год | - | 0,25 - 0,5 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 |
| Экологические аспекты |  |  |  |  |  |
| Степень и срок обезвреживания |  | не > 20 лет | полное за 1 час | за 2 суток (кроме спорооб-разующ.) | за 2 суток (кроме спорообразующих) |
| Наличие отходов производства | % от массы ТБО | - | 18 - 23 (зола и шлак) | 20 - 25 (некомп. фракции) | 5 балласт + 5 зола и шлак |
| Загрязнение почвы |  | загрязнен. территория полигона | только шлакоотв. | практич. нет | практич. нет (только шлакоотв) |
| Загрязнение грунтовых вод |  | возможно | нет | нет | нет |
| Загрязнение атмосферы |  | небольшое возможно | в пределах норм | нет | нет в пределах норм |
| Получаемые продукты переработки ТБО |  |  |  |  |  |
| Тепло | ГДж / т ТБО | - | 6,3 | - | 1,7 |
| Компост | % от массы ТБО | - | - | 50 | 35 |
| Черный металл | % от массы ТБО | - | 2 | 3 | 3 |
| Цветной металл | % от массы ТБО | - | - | 1 - 1,5 | 1 - 1,5 |
| Пластмасса | % от массы ТБО | - | - | 8 | 8 |
| Другое вторичное сырье | % от массы ТБО | - | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |

Практический опыт обезвреживания ТБО в России и зарубежных странах показывает, что не существует какого-либо одного универсального метода, удовлетворяющего современным требованиям экономики и ресурсосбережения.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, свои области применения, зависящие от морфологического и химического состава ТБО и региональных условий.

Выбор метода обезвреживания ТБО, типа сооружений, принципиальной технологической схемы в каждом конкретном случае зависит от ряда условий:

- состава и свойств ТБО;

- климатических условий;

- потребности в органическом удобрении или тепловой энергии;

- экономических и экологических факторов.

Расчет технико-экономических показателей и сравнительный анализ для каждого объекта должен проводиться при разработке проектной документации.

В настоящее время на территории Российской Федерации ТБО практически не утилизируются, из-за отсутствия соответствующих технологий и мощностей, а захораниваются на полигонах и свалках. Полигоны и не обустроенные свалки не только потенциально опасны в отношении пожаров и распространения инфекций, но и являются источниками загрязнения окружающей среды. Однако, несмотря на все это, с учетом невысоких (по сравнению с мусороперерабатывающими заводами) капитальных затрат, захоронение на полигонах еще многие годы будет оставаться самым распространенным методом обезвреживания ТБО.

Метод захоронения отходов на полигонах широко распространен во всех странах (75-80 % всех твердых отходов захоранивается на полигонах). Отходы складируются в виде насыпного холма или в карьерах и оврагах с санитарно-защитной зоной 1000 м.

Даже при создании успешно функционирующих систем сжигания, вторичной переработки и компостирования остается необходимость захоронения остаточной части отходов (хвостов). Поэтому полигон является необходимым компонентом современной системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Полигоны для твердых бытовых отходов - природоохранные сооружения, обеспечивающие при захоронении отходов полную санитарно-эпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых районов и обслуживающего персонала полигона; защиту от загрязнения почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод; статическую устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; рациональное использование и экономию территории за счет уплотнения отходов. Устройство и эксплуатация полигонов должна осуществляться в соответствии с санитарными правилами. [12]

Эксплуатация нового полигона должна осуществляться в соответствии с требованиями ряда документов, в том числе:

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» [13];

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов [14];

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» [12].

Захоронение ТБО на полигонах (свалках) предопределяет потерю значительного количества вторичных материальных ресурсов. Поэтому одним из важнейших мероприятий в области обращения с отходами, в том числе коммунальными, является организация раздельного сбора отходов с отбором утилизируемых компонентов (вторичных материальных ресурсов) и последующим захоронением не утилизируемых остатков. Для оптимальной организации обращения ТБО на территории округа необходимо осуществлять сбор утилизируемых компонентов отходов (ВМР) с помощью стационарных и передвижных приемных пунктов. После чего вторичные материальные ресурсы должны доставляться на районный склад. Неутилизируемые компоненты ТБО, образующиеся на территории населенных пунктов Кыштымского ГО, захораниваются на полигоне. При проектировании и строительстве полигона рекомендуется строительство мусоросортировочного комплекса, расположенного в непосредственной близости с участком захоронения неутильной части ТБО.

Выбор данного способа обращения с ТБО обусловлен следующими экономическими и экологическими преимуществами:

- рациональное использование земельных ресурсов под полигон, за счет уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичных материальных ресурсов;

- исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

- уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

- сократить площадь под полигон;

- продлить срок эксплуатации полигона;

- получить доход от реализации отобранных в результате сортировки вторичных материальных ресурсов.

1.5.1 Строительство полигона ТБО

Строительство полигона ТБО должно осуществляться на основании проектной документации на строительство полигона ТБО, разработанной в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектная документация разрабатывается в два этапа:

1) инженерные изыскания, которые выполняются в целях получения:

- материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения;

- материалов, необходимых для обоснования компоновки сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проектирования инженерных сооружений, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства;

- материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении.

2) проектная документация, которая представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов.

Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации должны осуществляться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими соответствующие разрешительные документы (заключение саморегулируемой организации о допуске к таким видам работ).

Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания заказчика, результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта.

В состав проектной документации включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

6) проект организации строительства объекта;

7) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

8) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

9) смета на строительство объекта;

10) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Разработанная проектная документация утверждается заказчиком. Заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями. Проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности также подлежит прохождению государственной экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

Для совершенствования системы обращения с коммунальными отходами на территории Кыштымского городского округа администрацией округа принято решение о строительстве полигона ТБО, планируемый срок эксплуатации которого 25 лет. В настоящее время проектная документация на строительство полигона ТБО не разработана и строительство нового полигона в связи с отсутствием финансирования не осуществляется.

В связи с экономической и экологической целесообразностью предлагается строительство единого полигона для размещения ТБО, образующихся на территории населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Кыштымского городского округа.

Для проектируемого полигона ТБО основным параметром является проектируемая вместимость полигона ТБО Ет, образующихся на территории населенных пунктов Кыштымского городского округа, которая рассчитывается по формуле:

EТ=Н1+Н22⋅Т⋅К2К1

где Н1 и Н2 – общий объем ТБО на первый и последующий годы эксплуатации, с учетом смета и объемов ТБО, образующихся от промышленных предприятий, м3/год;

Т – расчетный срок эксплуатации полигона (не менее 15 лет), год;

К1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона за весь срок [14];

К2 – коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слоев грунта (промежуточный и окончательный) [14].

Ф=1,1⋅Фус.+Фдоп.

где 1,1 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования;

Фдоп. – площадь участка хозяйственной зоны, га;

Фус. –  площадь участка складирования ТБО, га.

Площадь участка складирования ТБО рассчитывается по формуле:

Фус.=К3⋅ЕТНп

где К3 – коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1:4;

Нп – высота складирования ТБО, м.

ЕТ=119191+1470582⋅20⋅1,184=785434м3

Фус.=3⋅78543440=58908м2=5,89га

Ф=1,1⋅5,89+1=7,48га

Необходимая площадь полигона для размещения ТБО на период 20 лет, образующихся на территории населенных пунктов Кыштымского городского округа без учета отбора ВМР, составит 7,48 га. При внедрении селективного сбора ВМР на территории населенных пунктов Кыштымского городского округа с помощью стационарных и передвижных пунктов приема ВМР, механической сортировки отходов (МСК) площадь полигона составит 5,61 га.

Таким образом, для строительства нового полигона ТБО, образующихся на территории населенных пунктов Кыштымского городского округа, необходимо выделение земельного участка не менее 7,5 га.

Фактическая площадь полигона ТБО определена с учетом хозяйственной зоны, которая должна включать в себя:

- административно-бытовой корпус;

- контрольно-пропускной пункт совместно с постом стационарного радиометрического контроля;

- весовую;

- гараж и площадку с навесами и мастерскими для стоянки и ремонта машин и механизмов;

- склад горюче-смазочных материалов;

- склад для хранения энергоресурсов, строительных материалов, спецодежды, хозяйственного инвентаря и др.;

- железобетонный резервуар или пруд с водой для пожаротушения;

- контрольно-дезинфицирующая зона, с устройством железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровозов на выезде из полигона.

- объекты и линии электроснабжения и других сооружений.

Территория хозяйственной зоны должна иметь твердое покрытие, освещение и въезд со стороны полигона. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется ограждение. В ограде полигона у производственно-бытового здания проектируются ворота или шлагбаум.

Определение стоимости проектных работ на строительство полигона ТБО, образующихся на территории Кыштымского городского округа, выполняется в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования, в соответствии с методикой, представленной в Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 [15], и Методических указаниях по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от  29.12.2009г. № 620 [16].

Базовая цена разработки проектной документации (проект + рабочая документация) определяется по формуле:

С=(а+b⋅x)⋅Ki

Где а и в - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, тыс. руб.;

х - основной показатель проектируемого объекта;

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства объекта.

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ принят на IV квартал 2010 года, и составляет 3,13 в соответствии с письмом Минрегиона России от 18.11.2010г. № 39160-КК/08.

С=(1052,04+4,91⋅22,9)⋅3,13=3644,8 тыс. руб.

Представленные данные по стоимости разработки проектной документации являются базовыми, при определении конкретной стоимости проектной документации может применяться договорной понижающий коэффициент. Представленные данные по стоимости строительства являются ориентировочными, конкретная стоимость будет определена при разработке проектной документации.

После закрытия полигона ТБО необходимо будет провести мероприятия по его рекультивации.

Рекультивация закрытых полигонов (земель, нарушенных при складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов) – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и место расположения нарушенного участка.

Рекультивация земель осуществляется в соответствии с требованиями ряда документов, в том числе:

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» [13];

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов [14];

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» [12];

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Рекультивация земель. Общие требования к рекультивации земель» [17];

- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Рекультивация земель. Общие требования к землеванию» [18];

- «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденные приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 №525/67.

В ряде субъектов Российской Федерации разработаны и приняты территориальные строительные нормы по рекультивации полигонов ТБО, так в Московской области  действуют ТСН 30-308-2002 «Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов в Московской области».

Разработка проектов рекультивации нарушенных земель должна проводиться с учетом следующих факторов:

- расположения нарушенного участка;

- природных условий района (климатических, геологических, гидрологических, вегетационных);

- фактического состояния нарушенных земель к моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, своевременного и перспективного использования нарушенных земель, наличия плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород, прогноза уровня грунтовых вод, подтопления, иссушения, эрозионных процессов, уровня загрязнения почвы);

- перспективы развития района;

- показателей химического и фракционного состава, агрохимических и агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристик накопленных отходов и подстилающих грунтов;

- хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий района размещения муниципального полигона;

- срока использования рекультивированных земель с учетом возможности повторных нарушений;

- охраны окружающей среды от загрязнения выбросами и сбросами вредных веществ, размещения отходов;

- охраны флоры и фауны.

Работы по рекультивации нарушенных земель составляют систему мероприятий, которые требуют поэтапного выполнения.

Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации нарушенных земель представлена на рисунке 9.

Рис. 9 - Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации нарушенных земель

Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка.

Обязательной документацией проекта являются:

- исходный план полигона на начало рекультивации;

- генплан полигона после рекультивации;

- схема перемещения свалочного грунта;

- технология проведения рекультивации;

- пояснительная записка, в которой отражается характеристика:

- свалочного грунта на всю глубину;

- почв и пород, завозимых для рекультивации;

- материалов и технических изделий, применяемых в системе дегазации;

- мероприятия по очистке сточных вод (фильтрата) полигона;

- качественный и количественный подбор ассортимента растений и удобрений;

- сметы на проведение работ.

Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов рекультивации, получивших положительные заключения государственных экспертиз.

Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями.

Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать три месяца.

Проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности также подлежит прохождению государственной экологической экспертизы.

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

Выполнение мероприятий по рекультивации осуществляется в два этапа:

- Технический этап рекультивации проводит, как правило, организация, эксплуатирующая полигон, на основании предварительного разрешения на проведение работ территориальными органами Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Технический этап заключается в разработке технологических и строительных мероприятий, решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности полигона, сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод.

- Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными предприятиями коммунального, сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля.

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом рекультивации.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

1 – почвенно-растительный и дренажный слой 0,3 – 0,5 м;

2 – противофильтрационный экран (глины, суглинки) 0,7 – 1,0 м;

3 – газодренажный и выравнивающий слой 1, - 1,5 м;

4 –свалочный грунт;

5 – дренажный коллектор для сбора и отведения поверхностных сточных вод

Рис. 10 – Структура финального перекрытия рекультивируемого полигона

Срок выполнения мероприятия по рекультивации полигона ТБО должен быть определен в проектной документации на рекультивацию полигона ТБО.

1.5.2 Строительство мусоросортировочного комплекса

Строительство мусоросортировочного комплекса предлагается осуществить в непосредственной близости с участком захоронения неутильной части ТБО. Планируемая эффективность мусоросортировочного комплекса должна составить не менее 8 % от общего объема ТБО. На Белгородском мусоросортировочном комплексе эффективность составляет 15 %, что является очень высоким показателем.  Основную часть отбора вторичных материальных ресурсов в количестве до 22% от общего объема ТБО, предполагается получать при организации системы приема и первичной переработки вторсырья с использованием стационарных и передвижных пунктов приема, что в свою очередь позволит снизить количество отходов подлежащих захоронению. Данный объем отбора ВМР рассчитывается на первую очередь (до 2015 года) В последующем с введением муниципалитетам целевых показателей на использование ТБО в качестве ВМР этот % должен возрасти до 60-80%.

Для Кыштымского городского округа  предлагается строительство мусоросортировочного комплекса с двумя линиями, производительностью по 10 000 тонн в год отходов. На первую очередь планируется разместить одну линию мусоросортировки. В дальнейшем при успешной работе мусоросортировочный линии необходимо установить вторую линию мусоросортировки.

В результате переработки твердых бытовых отходов будет отбираться ликвидное вторичное сырье.

Комплекс может обеспечить:

- разделение отходов по видам сырьевой принадлежности;

- распределение сырьевых компонентов по отдельным технологическим процессам.

В настоящее время существует ряд организаций (ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш», ООО «Экомтех-Трейдинг», ОАО «Станкоагрегат» и др.), занимающихся поставкой оборудования и строительством МСК.

ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» предлагает к поставке ряд базовых мусоросортировочных комплексов, рассчитанных на переработку различных мощностей отходов в год. При этом модульный принцип построения позволяет изменять состав оборудования и компоновку комплексов, а также осуществлять поэтапный ввод оборудования комплекса в эксплуатацию и наращивание мощности по желанию заказчика. Оборудование МСК целесообразно размещать непосредственно на территории полигона ТБО. Предлагаемое оборудование обладает высокими экологическими характеристиками, небольшим сроком окупаемости, а также позволяет обеспечить эффективный отбор ВМР востребованных на рынке, из состава ТБО.

Оборудование характеризуется высокой энергоэффективностью, надежностью, простотой в эксплуатации. По сравнению с импортными аналогами стоимость оборудования значительно ниже.

Мусоросортировочный комплекс включает в себя следующие зоны переработки ТБО:

- зона разгрузки ТБО;

- зона приема ТБО;

- зона первичной сортировки;

- зона отделения крупногабаритных отходов;

- зона формирования товарных партий вторичных материальных ресурсов.

- зона сбора и прессования неутильной части ТБО.

После взвешивания груза, транспорт, доставляющий ТБО, разгружается в зоне разгрузки, и отходы попадают на ленту транспортёра, предназначенного для приема и дозировки отходов.

Подающий конвейер поднимает отходы из зоны приёма ТБО в зону первичной сортировки, где осуществляется отделение крупногабаритных отходов. Зона отделения крупногабаритных отходов смонтирована на металлической платформе. Отбираемые КГО удаляются для дальнейшей переработки или измельчения.

После зоны сортировки крупногабаритных отходов, ТБО подающим конвейером поступают в динамический сепаратор. Сбор отсева происходит на ленточный конвейер. Далее отсев поступает на поперечный конвейер отсева, который удаляет отсев в специальный бункер или тележку с последующим захоронением отсева на полигоне ТБО. Основная масса ТБО поступает на транспортерную ленту, где осуществляется отбор вторичного сырья. Сортировщики отбирают бумагу и картон, ПЭТФ-бутылки, полимерные материалы, алюминиевые банки, текстиль, стекло, цветные металлы.

Отобранное вторичное сырье сбрасывается через воронки в расположенные под платформой бункеры.

Вторичное сырьё скапливается в бункерах. По мере наполнения бункера происходит его разгрузка посредством открывания задвижки. Вторичное сырье ковшовыми погрузчиками доставляется на конвейер подачи для прессования утильных фракций. Прессование вторичного сырья по видам осуществляется на прессах. Далее тюки утильных фракций поступают на накопительный склад и по мере формирования транспортных партий большегрузными машинами перевозятся в места их дальнейшей переработки.

«Хвосты» сортировки доставляются на полигон ТБО для их захоронения.

Оборудование МСК позволяет осуществлять отбор следующих видов вторичного сырья:

- полиэтилен (светлый, ПВД);

- полиэтилен (темный, ПВД);

- картон (МС-6, МС-7);

- макулатура (МС-11);

- ПЭТФ (тара и упаковка);

- стеклобой светлый;

- стеклобой смешанный;

- алюминий (банки, лом);

- цветные металлы (лом);

- черные металлы (лом);

- текстиль, ветошь;

- пластики МИКС (ПНД, АБС, ПП, ПС, ПВХ, и т.д.).

Таблица 1.29

Типовой перечень необходимого оборудования мусоросортировочного комплекса производительностью 10 тыс. тонн

| Наименование | Кол-во | Цена в рублях, включая НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. Бункер приемный | 1 | 30 000 |
| 2. Конвейер пластинчатый приемный , L = 12 м | 1 | 716 000 |
| 3. Эстакада | 1 | 450 000 |
| 4. Бункер приемный сортировочного конвейера | 1 | 30 000 |
| 5. Сортировочный конвейер ленточный, L = 6 м | 1 | 450 000 |
| 6. Климатическая кабина на 6 рабочих мест | 1 | 900 000 |
| 7. Контейнер для сбора вторсырья | 6 | 30 000 |
| 8. Тракторная тележка | 2 | 360 000 |
| 9. Пресс компактор | 1 | 950 000 |
| 10. Трактор МТЗ-82 | 1 | 550 000 |
| 11. Металлоконструкция навеса станции | 1 | 795 000 |
| Итого: |  | 5 261 000 |

Общая ориентировочная стоимость предлагаемого мусоросортировочного комплекса составит 7 270 000 рублей, которая будет складываться из стоимости необходимого оборудования и строительно-монтажных работ.

Применение раздельного сбора отходов, мусоросортировки и первичной переработки вторичного сырья позволит:

- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе особо опасных;

- вернуть во вторичный хозяйственный оборот утилизируемые компоненты ТБО;

- уменьшить количество захораниваемых отходов на первую очередь на 30%;

- уменьшить транспортные расходы на вывоз ТБО;

- создать новые рабочие места.

Также не надо забывать, что раздельный сбор способствует:

- сокращению числа пожаров на полигоне (за счет снижения в отходах количества бумаги и пластика) и, следовательно, уменьшению негативного воздействия на окружающую среду;

- сохранению природных ресурсов страны за счет использования вторсырья, а также экономии электроэнергии при его переработке по сравнению с первичным природным сырьем.

Сортировка ТБО на МСК обусловлена следующими преимуществами и оптимальным решением проблем охраны окружающей среды:

- рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичного сырья;

- исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

- уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

- сократить площадь земельного участка под полигон;

- продлить срок эксплуатации полигона;

- получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья.

1.5.3 Ликвидация санкционированных свалок на территории Кыштымского городского округа

На территории Кыштымского городского округа для вывоза ТБО из населенных пунктов были отведены земельные участки для размещения ТБО.

Свалки расположены на неподготовленных территориях. Складирование ТБО ведется без соблюдения технологии. Экологическая обстановка, на прилегающих к свалкам территориях неблагоприятная. Атмосферные осадки, фильтрующиеся сквозь толщу ТБО, приобретают свойства раствора, насыщенного в основном солями тяжелых металлов, в количествах значительно превышающих предельно допустимые концентрации. Неконтролируемое размещение отходов на этих свалках приводит к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опасность фильтрата. Из-за отсутствия необходимой гидроизоляции фильтрат попадает в почву, поверхностные и подземные воды. В атмосферу поступают газообразные продукты разложения ТБО – метан, аммиак, сероводород, окись углерода и пр. Всё вышеперечисленное свидетельствует о крайне высокой экологической и санитарно-эпидемиологической опасности существующих свалок.

Для улучшения экологической обстановки на территории Кыштымского городского округа необходима рекультивация 4 свалок.