Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

___________________ В.А. Саблуков

«____» _______________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения

на автомобильных дорогах общего пользования на территории

Симского городского поселения

1. Общие данные.

1.1.Основание для выполнения работ: пункт 2 статьи 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 г № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения»;

1.2.Сроки выполнения работ:

- начальный срок – «08» мая 2014 г.;

- конечный срок – «05» сентября 2014 г.

Участники имеют право на уменьшение предполагаемого срока окончания работ.

1.3.Стадии выполнения работ:

- сбор и анализ данных по дорожной сети общего пользования на территории Симского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области (Приложение №1);

- разработка проекта организации дорожного движения (далее ПОДД);

- согласование и утверждение ПОДД;

- сдача выполненных работ заказчику.

2. Технические требования к проекту.

2.1.	Цель разработки ПОДД - оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах или отдельных  участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

2.2. ПОДД  на автомобильных  дорогах    общего    пользования    на  территории Симского городского поселения должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, правилам, стандартам, техническим нормам, а также нормативным правовым актам Челябинской области.

2.3.	ПОДД должен соответствовать требованиям документов:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения   дорожных   знаков,   разметки,   светофоров,   дорожных   ограждений   и
направляющих устройств»;

- ГОСТ  Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки
дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ  Р   52282-2004   «Технические   средства     организации   дорожного   движения.
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры»;

- Федеральный закон от  10 января  1995 г. №  196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;

- «Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на
автомобильных дорогах», согласованный с Департаментом обеспечения безопасности
дорожного движения от 2 августа 2006 г. №  13/6-3853  и Федеральным дорожным
агентством от 7 августа 2006 г. № 01-29/5313.

- 2.4.	ПОДД представляет собой книгу в переплете
формата 297x420 (АЗ) и СD-ROM с электронным видом документа (формат файла с
возможностью редактирования документа).

2.5.	ПОДД должен содержать:

- титульный лист;

- введение;

- схемы расстановки технических средств организации дорожного движения;

- эскизы знаков индивидуального проектирования;

- схемы расстановки оборудования на светофорных объектах;

- ведомости размещения средств организации дорожного движения;

- ведомости   устройства   электроосвещения,   автобусных   остановок,   пешеходных
дорожек и пешеходных переходов в разных уровнях.

2.5.1. На титульном листе необходимо указать:

- наименование органа управления автомобильной дорогой;

- наименование организации, осуществляющей проектные работы;

- наименование организаций, согласовывающих и утверждающих проект;

- название и обозначение автомобильной дороги;

- номер тома;

- должность, подпись и фамилия руководителя организации-разработчика проекта;

- дату разработки.

2.6.	Линейный    масштаб    рекомендуется    принимать    1:3000,    ширина    дороги
изображается в произвольном масштабе.

2.7.	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения
должна включать в себя:

- контуры плана (в бровках) автомобильной дороги;

- график продольных уклонов;

- график кривых в плане;

- линии дорожной разметки;

- дорожные знаки;

- дорожные ограждения;

- пешеходные ограждения;

- направляющие устройства;

- дорожные светофоры;

- пешеходные переходы в разных уровнях;

- освещение;

- автобусные остановки;

- пешеходные дорожки;

- железнодорожные переезды;

- искусственные сооружения;

- проектируемые и существующие здания и сооружения дорожного и
автотранспортного назначения (без координационных осей);

2.8.	Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне
делаются отдельно в уменьшенном масштабе, в соответствии с правилами масштабирования, с  указанием  адресов  установки  технических   средств    организации       дорожного движения.

2.9.	ПОДД  должен   содержать   следующие адресные ведомости:

- сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки должны включать номенклатуру дорожной горизонтальной разметки с разбивкой по километрам, видами разметки, приведением объёмов разметки к линии 1.1 (указать коэффициент приведения по каждому виду, по разным видам разметки показывается объём в м2) с указанием площади разметки по каждому километру (в последней графе сводной ведомости) в м2  ,а также – с указанием объёмов по данному участку дороги в конце таблицы в линейных километрах, приведённых километрах, площади  (м2);

- - ведомость размещения дорожных знаков с указанием: номера знака, и наименования знака, количества знаков и их типоразмера. Для знаков индивидуального проектирования   указывается  площадь;

- - ведомость размещения барьерных ограждений;

- - ведомость размещения сигнальных столбиков;

- - ведомость размещения искусственного освещения;

- - ведомость размещения автобусных остановок, в которой должны быть указаны: адрес  месторасположения (км  + м, улица),  расположенность  (правая,  левая),  наличие  посадочных  площадок,  заездных  карманов, павильонов, переходно-скоростных полос;

- - ведомость размещения пешеходных переходов;

- -ведомость наличия светофорных объектов и схемы расстановки оборудования на
них.

- - ведомость размещения пешеходных дорожек.

- - ведомость размещения пешеходных ограждений.

- - ведомость размещения искусственных дорожных неровностей.

- Все ведомости должны быть выполнены с подведением итоговых данных

2.10. Эскизы   знаков   индивидуального   проектирования   выполняются   с   учетом  нормативных требований. На одном листе проектируется один знак в соответствии с правилами масштабирования с указанием номера знака, фона, площади  знака,  количества, местоположения и расположения.

2.11.   Особые условия:

2.11.1.  Схема расстановки    временных    дорожных  знаков  с  первым          выпадением снега осенью до окончательного таяния снега весной, с целью  организации   расчистки  основных   дорог  на территории Симского городского поселения от снега, 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца.

2.11.2. Рассмотрение предложений ОГИБДД МВД России  по Ашинскому району.

3. Условия проведения работ.

3.1. Сбор и анализ данных по дорожной сети общего пользования на всей территории Симского городского поселения  осуществляется организацией-проектировщиком самостоятельно.

3.2. Заказчик   не   несет   на   себе   обязанностей   по   предоставлению   организации-
проектировщику данных по дорожной сети на территории Симского городского поселения.

3.3. ПОДД         подлежит            согласованию с ОГИБДД МВД России  по Ашинскому району и утверждается Заказчиком.

3.4. Согласование ПОДД возлагается на организацию - проектировщика.

3.5.	Заказчику передается проект организации  дорожного движения  в количестве пяти экземпляров (ПОДД + СD-ROM с электронным видом документа - формат файла с возможностью редактирования документа).

4. Условия приемки работ.

4.1.Передача Заказчику согласованного и  оформленного в установленном порядке ПОДД осуществляется сопроводительными документами организации-проектировщика.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Симского  городского поселения Челябинской области:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность (м) | Площадь (м2) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Железнодорожная | 6386 | 44702 | асфальтобетон |
| 2. | Курчатова | 2000 | 14000 | асфальтобетон |
| 3. | Революции | 2205 | 15435 | асфальтобетон |
| 4. | Давыдова | 955 | 6685 | асфальтобетон |
| 5. | Урицкого | 1000 | 5000 | асфальтобетон |
| 6. | Свердлова | 1000 | 5000 | асфальтобетон |
| 7. | Пушкина | 1043 | 7301 | асфальтобетон |
| 8. | Кирова | 2100 | 14700 | асфальтобетон |
| 9. | Линейная | 1200 | 8400 | асфальтобетон |
| 10. | Гагарина | 1430 | 10010 | асфальтобетон |
| 11. | Заводская | 250 | 1750 | асфальтобетон |
| 12. | 40 лет Октября | 3000 | 21000 | асфальтобетон |
| 13. | Октября | 1400 | 7000 | асфальтобетон |
| 14. | Володарского | 1300 | 9100 | асфальтобетон |
| 15. | Свободы | 900 | 4500 | асфальтобетон |
| 16. | Маяковского | 1000 | 7000 | асфальтобетон |
| 17. | Гузакова | 400 | 2000 | асфальтобетон |
|  | итого | 27569 | 183583 |  |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП                           С.Г. Карпушина