АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2026 года № 934

Об утверждении Правил складирования и временного хранения строительных и иных материалов на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом Карталинского муниципального округа Челябинской области,

Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила складирования и временного хранения строительных и иных материалов на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Карталинского муниципального района от 28.12.2020 года № 1278 «Об утверждении Правил складирования и временного хранения строительных и иных материалов на территории Карталинского городского поселения».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области (Еловик В.М.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава     Карталинского

муниципального округа

Челябинской области		                                        			     А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 15.07.2026 года № 934

Правила складирования и

временного хранения строительных

и иных материалов на территории

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

1. Общие положения

1. Правила складирования и временного хранения строительных и иных материалов на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области (далее именуются - Правила) устанавливают единый порядок по складированию и временному хранению строительных материалов на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области.

Настоящие Правила распространяют действие на случаи временного хранения неработающей техники и прицепного оборудования к ней, в том числе тракторных и иных тележек.

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от их организационно - правовой формы.

3. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:

1) строительные материалы - материалы, предназначенные для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий (щебень, песок, камень, кирпич, железобетонные конструкции, плиты, блоки, раствор, пиломатериалы, бревна и т.д.);

2) металлический лом - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из металлов;

3) прилегающая территория - территория шириной 3 метра, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам, находящимся             в собственности или пользовании у юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и подлежащая содержанию, уборке            и выполнению работ по благоустройству в установленном порядке;

4) внутридворовая территория частных домовладений - земельный участок, отведенный в установленном порядке и необходимый для обслуживания домовладения и ведения хозяйства, размер и границы которого подтверждены соответствующими документами.

II. Порядок складирования и временного

хранения строительных и иных материалов

4. Складирование и временное хранение строительных материалов на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области осуществляется без получения разрешения на временное складирование                 и хранение строительных материалов (далее - Разрешение):

1) на внутридворовых территориях частных домовладений;

2) в складских помещениях;

3) на территориях различного вида производств;

4) на участках территорий строительных площадок, определенных проектом организации строительства под площадки для складирования строительных материалов.

5. Хранение строительных материалов вне мест, установленных пунктом 4 главы II настоящих Правил допускается только на период строительства, реконструкции, капитального строительства и иных видов строительных работ при наличии Разрешения, выдаваемого в порядке, установленном              главой III настоящих Правил, при условии:

1) недопущения создания различного рода препятствий для проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях, движения пешеходов;

2) отсутствия угрозы безопасности дорожного движения;

3) сохранения пожарных проездов, соблюдения требований противопожарной безопасности;

4) сохранности зеленных насаждений;

5) незатемнения окон жилых помещений.

6. Cкладирование и временное хранение строительных и иных материалов производится в следующем порядке:

1) между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены свободные проходы, шириной не менее 1 метра;

2) расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок откосов выемок (при наличии) следует определять расчетом на устойчивость откосов, при этом расстояние должно быть не менее 1 метра;

3) при размещении материалов у заборов и других временных сооружений расстояние между ними и штабелями должно быть не                   менее 1 метра;

4) каждое изделие при хранении должно опираться на деревянные сквозные подкладки и прокладки, которые необходимо располагать в одной вертикальной плоскости. Подкладки и прокладки должны быть одинаковой длины, а толщина - больше высоты выступающих монтажных петель. Применение прокладок круглого сечения запрещается;

5) железобетонные изделия и конструкции следует всегда хранить                в таком положении, в котором они предназначены воспринимать нагрузки                  в здании или сооружении после монтажа (исключением являются колонны, лестничные марши, сваи).

7. Материалы, изделия, при хранении должны укладываться следующим образом:

1) кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,2 метра;

2) нагревательные приборы (радиаторы и др.) - в штабель высотой не более – 1 метра;

3) плиточные материалы (асбестоцементные плитки, листы асбестоцементные волнистые и плиты асбестоцементные плоские) - в стопы высотой до 1 метра;

4) черепица, шифер и иные кровельные материалы - в штабель высотой до 1 метра; стекло в ящиках - вертикально в 1 ряд на подкладках;

5) круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 метра;

6) пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля.

8. Действие настоящих Правил не распространяется на лакокрасочные и легковоспламеняющиеся материалы, экзотермические смеси, ядовитые и едкие химические вещества, а также вещества, активно взаимодействующие с водой.

III. Порядок получения разрешения

на складирование и временное хранение

строительных материалов

9. Разрешение на складирование и временное хранение строительных материалов на территории Карталинского муниципального округа выдается Территориальным управлением Карталинского муниципального округа             Челябинской области в порядке установленном настоящими Правилами.

10. Для получения Разрешения заявитель обращается в Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области, по адресу: город Карталы, улица Славы, дом 4, телефон 8-351-332-38-67,                     с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

К заявлению должны прилагаться следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок;

4) разрешение на строительство, реконструкцию (для объектов, на строительство которых требуется получение разрешения);

5) решение об изменении назначения помещения в соответствии с проектом перепланировки помещения, согласованного в установленном порядке (в случае изменения назначения помещения или перепланировки существующего помещения);

6) схема планировки земельного участка и прилегающей территории, с отображением места размещения существующих объектов капитального строительства, объектов вспомогательного назначения (гаражи, навесы и другие подобные объекты) с указанием существующих подъездов и подходов к ним, планируемого места временного складирования строительных материалов (для объектов, на строительство которых не требуется получения разрешения), организации движения пешеходов и автотранспорта на период временного складирования материалов.

11. Схема планировки земельного участка и прилегающей территории может быть выполнена физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями с учетом требований нормативно              - правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

12. В течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области производит проверку предоставленных документов               и готовит проект разрешения Территориального управления Карталинского муниципального округа о выдаче разрешения на временное складирование (приложение 2 к настоящим Правилам), в случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения – специалист готовит заключение об отказе в выдаче такого разрешения (приложение 3 к настоящим Правилам). Заключение об отказе в выдаче разрешения на временное складирование направляется заявителю без принятия распоряжения Территориального управления Карталинского муниципального округа.

13. Разрешение выдается на срок, не превышающий время, необходимое для выполнения соответствующего вида работ и указанное в заявлении на выдачу Разрешения, но не более одного года.

14. В выдаче Разрешения может быть отказано в следующих случаях:

1) непредставление заявителем полного комплекта документов;

2) истечение срока действия разрешения на строительство;

3) при возможности размещения материалов внутри территории, предоставленной заявителю для строительства, производственной и иной деятельности или ведения личного подсобного хозяйства;

4) невозможности произвести складирование из-за ограниченности площади на которой предполагается временное складирование, что создаёт угрозу пожарной безопасности, безопасности дорожного движения или иную угрозу жизни граждан или имуществу граждан и юридических лиц;

5) если размещение (складирование) строительных материалов предполагается:

- в местах мешающих движению транспорта и пешеходов;

- в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов;

- на искусственно созданных газонах, детских и спортивных площадках, площадках отдыха;

- на тротуарах, пешеходных дорожках;

6) систематического (более двух раз) несоблюдения заявителем правил       и сроков складирования материалов;

7) на основании решения,  Предписания органа государственного контроля по безопасности дорожного движения, Представления прокурора или решения суда.

15. Срок действия Разрешения может быть продлен на основании заявления о продлении срока временного хранения. Заявление о продлении сроков временного хранения должно быть подано не менее чем за десять календарных дней до истечения срока действия такого Разрешения.                                В заявлении обязательно указывается основание для продления Разрешения                  и срок, на который необходимо продлить действие Разрешения. Указанный срок не может быть более одного месяца.

16. В продлении срока действия Разрешения может быть отказано                       в случае, если:

1) заявление подано после истечения срока действия такого Разрешения;

2) если работы, для реализации которых требуется временно складируемый материал, не начаты до истечения срока такого разрешения.

17. Срок действия Разрешения при переходе права на объекты капитального строительства сохраняется.

18. По истечении срока действия Разрешения, территория, на которой производилось разрешенное временное складирование материалов, должна быть выровнена и очищена от различного рода мусора и отходов, приведена                  в соответствие с требованиями действующего законодательства.

19. Выдача Разрешения осуществляется без взимания платы.

20. Для возобновления складирования строительных материалов необходимо вновь оформить Разрешение в установленном порядке.

IV. Ответственность за нарушения Правил

21. Ответственность за содержание места складирования и временного хранения строительных и иных материалов возлагается на лицо, осуществляющее складирование, хранение строительных материалов.

22. Получение Разрешения не освобождает лиц от ответственности за нарушение требований, установленных пунктами 6, 7 главы II настоящих Правил, Правил пожарной безопасности и иных нормативно-правовых актов                 в сфере градостроительства, благоустройства и санитарно                                             - эпидемиологического благополучия населения.

23. Ранее выданное Разрешение может быть отозвано Территориальным управлением Карталинского муниципального округа на основании актов (предписаний) о допущенных нарушениях при производстве временного складирования (хранения).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам складирования

и временного хранения строительных

и иных материалов на территории

Карталинского муниципального округа Челябинской области

Начальнику Территориального управления Карталинского муниципального округа Челябинской области

от ____________________________

(наименование юр. лица, Ф.И.О. должностного или физического лица)

зарегистрированного по адресу:

_______________________________

_______________________________

телефон: _______________________

Заявление

Прошу разрешить складирование и временное хранение строительных и иных материалов на прилегающей территории к земельному участку, расположенному по адресу:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вид строительных материалов:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в связи со строительством

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

на основании

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

на срок до _____________________________

__________ 	 _____________________ 	 _______________

(дата)          	        (подпись заявителя)        	         (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Правилам складирования

и временного хранения строительных

и иных материалов на территории

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

РАЗРЕШЕНИЕ № _____

на складирование и временное хранение строительных и иных материалов, на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области

Выдано: ___________________________________________________________

(наименование юр. лица, Ф. И.О. должностного или физического лица, адрес)

Вид строительных материалов:_______________________________________

__________________________________________________________________

Адрес (место хранения) строительных материалов:______________________

____________________________________________________________________

Условия хранения:_________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок действия настоящего разрешения – до __________.

Настоящее разрешение может быть отозвано Территориальным управлением Карталинского муниципального округа Челябинской области,              в порядке направления письменного уведомления лицу получившему разрешение, в случаях нарушения Правил пожарной безопасности и иных нормативно - правовых актов в сфере градостроительства, благоустройства               и санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

Начальник Территориального

управления Карталинского

муниципального округа

Челябинской области	______________________ ___________________		                                                    подпись			      расшифровка

«_____»______________20____г.

дата выдачи

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до _______________________

Начальник Территориального

управления Карталинского

муниципального округа

Челябинской области	______________________ ___________________		                                   		подпись			расшифровка

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Правилам складирования

и временного хранения строительных

и иных материалов на территории

Карталинского муниципального округа Челябинской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об отказе в выдаче разрешения

на складирование и временное хранение

строительных и иных материалов

Выдано:

_________________________________________________________________

(наименование юр. лица, Ф.И.О. должностного или физического лица, адрес)

Рассмотрев заявление о выдаче разрешения на временное складирование ________________________________________________________________

от «____» ___________ 20 ___ года, установлено:  разрешение на складирование и временное хранение  строительных  и иных материалов не может быть предоставлено по следующим основаниям, установленным пунктом 15 главы III Правил складирования и временного хранения строительных материалов на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области, а именно:__________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Начальник Территориального

управления  Карталинского

муниципального округа

Челябинской области 		 _______________     _________________

(подпись)                   (фамилия и инициалы)

М.П.